曲沃县自得建材有限公司年开采加工12万吨建筑石料加工技术改造项目

水土保持方案报告表

建设单位：曲沃县自得建材有限公司

编制单位：山西卓东工程技术开发有限公司

2021年1月

曲沃县自得建材有限公司年开采加工12万吨建筑石料加工技术改造项目项目水土保持方案报告表

| 项目概况 | 位置 | 曲沃县自得建材有限公司年开采加工12万吨建筑石料加工技术改造项目位于曲沃县城175°方向直距约5.5km的裴南庄村，行政区划隶属曲沃县北董乡管辖。其地理坐标为北纬35°34′43″—35°34′55″，东111°29′07″—111°29′13″。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容 | 采场、加工场地、场地道路、输电线路等设施。 |  |  |  |  |
|  | 建设性质 | 整合 |  |  | 总投资（万元） | 218.00 |
|  | 土建投资 （万元） | 50.00 |  |  | 占地面积（hm2） | 永久：3.51 |
|  |  |  |  |  |  | 临时：0.00 |
|  | 动工时间 | 2021年4月 |  |  | 完工时间 | 2021年10月 |
|  | 土石方 （万m3） | 挖方 | 填方 |  | 借方 | 余（弃）方 |
|  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0 |
|  | 取土场 | 无。 |  |  |  |  |
|  | 弃土场 | 无。 |  |  |  |  |
| 项目区概况 | 涉及重点防治区情况 |  |  | 水土流失重点预防保护区 | 地貌类型 | 黄土高原区 |
|  | 原地貌土壤侵蚀模数[t/(km2·a)] |  |  | 2700 | 容许土壤流失量[t/(km2·a)] | 1000 |
| 项目选址（线）水土保持评价 |  | 工程选址不属于河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带；不处于全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点，重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站；处于山西省省级水土流失重点预防保护区，可通过提高防治标准指标值，并加强水土保持措施，减轻工程建设水土流失影响。因此，从水土保持角度分析工程选址合理。 |  |  |  |  |
| 预测水土流失总量(t) |  | 683.47 |  |  |  |  |
| 防治责任范围（hm2） |  | 3.51 |  |  |  |  |
| 防治标准等级及指标 | 防治标准等级 |  | 西北黄土高原区水土流失防治一级标准 |  |  |  |
|  | 水土流失治理度（%） |  | 93 |  | 土壤流失控制比 | 1.0 |
|  | 渣土拦护率（%） |  | 92 |  | 表土保护率（%） | - |
|  | 林草植被恢复率（%） |  | 95 |  | 林草覆盖率（%） | 23 |
| 水土保持措施 | 采场平台内侧设置浆砌石（M7.5）底宽 0.4m，深 0.4m，壁厚 0.3m的排水沟2346m，采场周边布设浆砌石（M7.5）底宽 0.4m，深 0.4m，壁厚 0.3m的截水沟832m，消力池一座，覆土4787方，土地平整1.57hm2，加工场地周边修建浆砌石（M7.5）底宽 0.4m，深 0.4m，壁厚 0.3m的排水沟323m，场地道路一侧修建浆砌石（M7.5）底宽 0.4m，深 0.4m，壁厚 0.3m的排水沟2132m，采场的平台（种植刺槐和撒播紫花苜蓿）绿化2.26hm2。 |  |  |  |  |  |
| 水土保持投资估算（万元） | 工程措施 |  |  | 137 | 植物措施 | 2.66 |
|  | 临时措施 |  |  | 0.00 | 水土保持补偿费 | 1.41 |
|  | 独立费用 |  |  | 建设管理费 | 2.79 |  |
|  |  |  |  | 水土保持监理费 | 4.00 |  |
|  |  |  |  | 设计费 | 4.86 |  |
|  | 总投资 |  |  | 171.68 |  |  |
| 方案编制单位 |  | 山西卓东工程技术开发有限公司 |  |  | 建设单位 | 曲沃县自得建材有限公司 |
| 法定代表人 |  | 吴建峰 |  |  | 法定代表人 | 李 涛 |
| 地址 |  | 临汾市尧都区 |  |  | 地址 | 曲沃县 |
| 邮编 |  | 041000 |  |  | 邮编 | 041600 |
| 联系人及电话 |  | 吴建峰 13603579521 |  |  | 联系人及电话 | 李 涛15235702220 |
| 电子邮箱 |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 传真 |  |  |  |  | 传真 |  |

曲沃县自得建材有限公司年开采加工12万吨建筑石料加工技术改造项目

水土保持方案报告表说明

建设单位：曲沃县自得建材有限公司

编制单位：山西卓东工程技术开发有限公司

曲沃县自得建材有限公司年开采加工12万吨建筑石料加工技术改造项目水土保持方案报告表

责任页

山西卓东工程技术开发有限公司

批      准：

核      定：

审      查：

校      核：

项目负责人：

编      写：

目     录

1 综合说明	- 8 -

1.1 项目简况	- 8 -

1.2编制依据	- 12 -

1.3设计水平年	- 15 -

1.4水土流失防治责任范围	- 15 -

1.5水土流失防治目标	- 16 -

1.6项目水土保持评价结论	- 18 -

1.7水土流失预测结果	- 20 -

1.8水土保持措施布设成果	- 20 -

1.9水土保持投资及效益分析成果	- 21 -

1.10结论	- 21 -

2项目概况	- 23 -

2.1项目组成及工程布设	- 23 -

2.1.1项目基本情况	- 23 -

2.1.2项目组成及布局情况	- 25 -

2.2施工组织	- 29 -

2.2.1施工布置	- 29 -

2.2.2施工工艺	- 30 -

2.2.3施工能力	- 30 -

2.2.4材料来源	- 30 -

2.3工程占地	- 30 -

2.4土石方平衡	- 31 -

2.5拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建	- 31 -

2.6施工进度	- 31 -

2.7自然概况	- 31 -

2.7.1地层	- 31 -

2.7.2地质构造	- 32 -

2.7.3地震	- 32 -

2.7.4水文地质	- 33 -

2.7.5地形地貌	- 34 -

2.7.6气候气象	- 34 -

2.7.7地表水系	- 35 -

2.7.8土壤	- 35 -

2.7.9植被	- 35 -

3项目水土保持评价	- 36 -

3.1主体工程选址水土保持评价	- 36 -

3.2建设方案与布局水土保持评价	- 38 -

3.3主体工程设计中水土保持措施界定	- 40 -

4水土流失分析与预测	- 42 -

4.1水土流失现状	- 42 -

4.2水土流失影响因素分析	- 42 -

4.3土壤流失量预测	- 43 -

4.4水土流失危害分析	- 47 -

4.5指导性意见	- 48 -

5水土保持措施	- 50 -

5.1防治区划分	- 50 -

5.2措施总体布局	- 51 -

5.3分区措施布设	- 52 -

5.4施工要求	- 57 -

6水土保持监测	- 60 -

7水土保持投资估算及效益分析	- 61 -

7.1投资估算	- 61 -

7.2效益分析	- 67 -

8水土保持管理	- 70 -

8.1组织管理	- 70 -

8.2后续设计	- 70 -

8.3水土保持监测	- 70 -

8.4水土保持监理	- 71 -

8.5水土保持施工	- 71 -

8.6水土保持设施验收	- 72 -

# 附件：

- 水土保持方案报告表简要说明

- 备案文件

- 营业执照

- 委托书

- 废石购销合同

- 水土保持措施单价表

- 修改说明

# 附图：

# 1、工程地理位置图

# 2、项目区水系图

# 3、工程总平面布置图

# 4、采场典型设计

# 5、排水沟截水沟典型设计

1 综合说明

1.1 项目简况

1.1.1项目基本情况

#### 1.1.1.1项目建设的必要性

近年来，曲沃县城镇建设快速发展需要消耗大量的建筑石料及水泥，现阶段正处于全面建设小康社会的关键时期，国民经济仍将保持平稳较快增长，建材工业未来面临着发展机遇。工业化、城镇化和新农村建设进一步拉动内需，保障性安居工程以及轨道交通、水利、农业及农村等基础设施建设带动建材和水泥成品的需求持续增长。

开采出的石料主要由总公司进行水泥加工生产。

本区石灰岩作为石料开采有着良好经济效益及广阔的发展前景。因此，该项目的建设符合当地的产业和经济发展规划，本项目的建设是十分必要的。

#### 1.1.1.2项目基本情况

1、项目名称

曲沃县自得建材有限公司年开采加工12万吨建筑石料加工技术改造项目。

2、建设单位

曲沃县自得建材有限公司。

3、建设性质

技改生产类项目。

4、建设规模

12万t/a。

5、建设地点

曲沃县北董乡。

6、基本情况

曲沃县自得建材有限公司年开采加工12万吨建筑石料加工技术改造项目位于曲沃县城175°方向直距约5.5km的裴南庄村，行政区划隶属曲沃县北董乡管辖。其地理坐标为北纬35°34′43″—35°34′55″，东111°29′07″—111°29′13″。

矿区有农村道路经过，沿农村道路向北经裴南庄村、安鹄村等至曲沃县城约7km。曲沃县城还有晋侯高速、南同蒲铁路和大西高铁过境，交通便利。

7、项目组成

项目组成包括：采场防治区、加工场地防治区（新建）、场地道路防治区（新建）、输电线路防治区（利用原有）等。

采场防治区：根据开发利用方案，预测至开采终了，设计采场面积达到2.32hm2，主体设计未考虑采场的截、排水和绿化设计，方案新增采场的周边截水沟、马道排水沟和开采平台的覆土绿化措施。

加工场地防治区：设计在矿区外西区北西侧约310m处新建建设加工场地，占地面积约0.36hm2，场地安装石料破碎筛分设备，建设维修车间、配电室等，用于石料加工。方案新增加工场地排水沟设计。

场地道路：新建连接采场和加工场地的场地道路，场地道路长2050m，宽4m，占地0.82hm2，道路两侧自然植被良好，方案新增道路一侧排水沟设计。

输电线路：矿场用电从裴南庄村变压器引接10KV线路到矿区变压器，送电距离约1500m，线路架设完成多年，架设时扰动的地面均已恢复植被，占地0.01hm2。

8、工程占地

工程总征占地面积3.51hm2，全为永久占地；占地类型为：工矿用地2.68hm²，交通运输用地0.52hm²，其他草地0.01hm²。

9、土石方量

工程土石方开挖0.5万m3，填方0.5万m3，土石方挖填平衡，矿山生产过程中产生的废石（废石总量0.53万m3，岩性主要有寒武系中统馒头组白云质灰岩、泥灰岩、薄层灰岩和白云岩等）已与曲沃县顺风建材有限公司签订废石购销合同，全部运往曲沃县顺风建材有限建材公司综合利用。曲沃县顺风建材有限公司设计年生产加工矿石10万t，建设有石料破碎筛分设备，用于石料加工，加工后生产建筑材料用于水泥制品、砖等企业作为加工原料，有能力满足项目生产过程的中废石处理问题。。

10、拆迁安置

本项目征占地范围内无拆迁安置工程。

11、工程投资

工程静态总投资218万元，其中土建投资50万元。投资来源于企业自筹。

12、施工进度

工程拟于2021年4月开工建设，2021年10月建成投产，建设工期6个月。

1.1.2项目前期工作进展情况

2020年10月，山西辉源矿山勘测技术服务有限公司编制了《山西省曲沃县自得建材有限公司石料片麻岩石英岩矿矿产资源开发利用、地质环境保护与土地复垦方案》；

2020年11月，矿方委托我公司编制《曲沃县自得建材有限公司年开采加工12万吨建筑石料加工技术改造项目水土保持方案报告表》（委托书见附件），接受委托后我单位立即组织成立了水保方案编制工作组，在对该矿前期建设开采资料认真分析研究和对矿场进行了详细调研和实地踏勘的基础上，编制完成本方案报告书。

1.1.3自然概况

矿区位于紫金山东部北坡，属低山侵蚀——剥蚀地貌，地形坡度大，沟谷发育，西区总体地势西高东低，南高北低，最高点位于西部山梁，海拔标高702m，最低点位于南部裴南沟，海拔标高620m；相对高差约82m，地形坡度15～40°；东区总体地势西东低中间高，南高北低，最高点位于南部山梁，海拔标高776m，最低点位于北东部沟谷，海拔标高665m；相对高差约111m，地形坡度15～40°；矿区一带植被发育程度较低，覆盖率约为20%。矿区主要沟谷有裴南沟和山底沟。

裴南沟位于东区和西区之间，沟谷总体走向南西——北东向，沟谷总长3.0 km，汇水面积3.8km2，纵坡坡度73‰。两侧山坡坡度一般15～40°之间，最大切割深度约150m，沟谷横断面形态呈“V”字型，流域内主要为太古界五台期变质中酸性侵入岩分布区，第四系中更新统黄土及残坡积物零星分布，谷底基岩裸露。矿区位于该沟谷中下游地带。

山底沟位于矿区西侧，总体走向南南西——北北东向，总长3.5km，汇水面积约4.1km2，纵坡坡度103‰。两侧山坡坡度一般15～40°之间，最大切割深度约150m，沟谷横断面形态呈“V”字型，流域内主要为太古界五台期变质中酸性侵入岩分布区，第四系中更新统黄土及残坡积物零星分布，谷底基岩裸露。

项目建设区不占用地质灾害区域，此外，项目区内未发现有活动性断裂通过，处在区域相对稳定地区，工程地质条件良好，场址范围内及其附近无岩溶土洞及泥石流等不良地质。

矿区地表水系属黄河流域汾河支流浍河水系，地形切割较强烈，沟谷较发育，没有地表水体。强降水时，暂时性地表洪流汇聚于裴南沟、山底沟等沟谷，向北径流，在矿区北约3km的安鹄村北汇入浍河。项目区内每年雨季时汇流面积不大，枯水季节多干涸

曲沃县处于中纬度地区，属暖温带半干旱大陆性季风气候，四季分明，春冬季寒冷多风，夏秋季湿润多雨。据曲沃县气象局1996年～2018年的气象资料，最低气温达-24℃，最高气温达38℃，年平均气温8.6℃。年平均最小降水量380.6mm，年平均最大降水量611.4mm，年平均降水量608mm。历年日最大降水量122.1mm（1998年7月16日），历年一小时最大降水量45.3mm（1995年7月22日21时至22时），10分钟最大降水量19.9mm（1995年7月22日3时15分至25分）。年平均最小蒸发量1519.6mm，年平均最大蒸发量1927.1mm，年平均蒸发量1723.7mm，蒸发量为降水量三倍多。结冰期为10月下旬至次年3月。无霜期180天，最大冻土深度53cm。

矿区土壤类型以褐土为主。成土母质主要有残坡积物、洪积物、堆垫及沟淤沉积物及黄土状物。表层质地以壤质为主，土壤有机质含量低。

矿区属北暖温带落叶针叶——阔叶林带，植被覆盖度较低，约为20%，草本植物为主，有苜蓿、无芒雀麦和蒿类等。其次为灌丛，主要有荆条、黄刺玫、酸枣等。

根据《山西省人民政府关于划分水土流失重点防治区的通告》，项目区属于省级水土流失重点预防保护区项目区，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018），属于西北黄土高原区，属水力侵蚀区，土壤容许流失量为1000t/（km2.a）。

1.2编制依据

1.2.1法律法规

（1）《中华人民共和国水土保持法》（（中华人民共和国主席令第39号，2010年12月25日修订通过，自2011年3月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议重新修订）；

（3）《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日，国务院253号令）；

（4）山西省实施《中华人民共和国水土保持法》办法（山西省人民代表大会常务委员会公告第22号，2015年7月30日修订，2015年10月1日起施行）。

1.2.2部委规章

（1）《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》（1995年5月30日水利部令第5号发布，2005年7月8日水利部令第24号第一次修改，2017年12月 22日水利部令第49号令第二次修改）；

（2）《水利部关于修改部分水利行政许可规章的决定》（水利部令第24号，2005年7月8日施行）；

（3）《水利部关于废止和修改部分规章的决定》（中华人民共和国水利部令第49号，2017年12 月22日实施）；

（4）《水利工程建设监理规定》（2006年12月18日水利部令第28号发布，2017年12月22日水利部令第49号修改）。

（5）《水土保持生态环境监测网络管理办法》（水利部2000年第12号令，2014年水利部第46号令修订）。

1.2.3规范性文件

（1）《关于加快推进生态文明建设的意见》，中共中央、国务院办公厅，2015年3月24日；

（2）《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持技术文件编写和印刷格式规定（试行）的通知》（办水保﹝2018﹞135号），水利部办公厅，2018年7月12日；

（3）《关于颁发〈水土保持工程概（估）算编制规定和定额〉的通知》（水总﹝2003﹞67号），水利部，2003年1月25日；

（4）《关于加强大中型开发建设项目水土保持监理工作的通知》（水保﹝2003﹞89号），水利部，2003年3月5日；

（5）《关于印发〈全国水土保持预防监督纲要〉的通知》（水保﹝2004﹞332号），水利部，2004年8月18日；

（6）《关于印发规范水土保持方案技术评审工作程序的意见》（水利部﹝2005﹞121号），水利部，2005年6月22日；

（7）《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水保﹝2009﹞187号），水利部，2009年3月25日；

（8）《全国水土保持区划（试行）》（办水保﹝2012﹞512号），水利部，2012年11月15日；

（9）《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点预防保护区复核划分成果》（办水保﹝2013﹞188号），水利部，2013年8月12日；

（10）《关于印发<生产建设项目水土保持方案技术审查要点>的通知》（水保监﹝2014﹞58号），水利部，2014年9月10日；

（11）《水利部办公厅关于印发<生产建设项目水土保持监测规程（试行）>的通知》，水利部，2015年6月23日；

（12）《水利部办公厅关于印发<水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）>的通知》（办水保〔2016〕65号），水利部，2016年3月24日；

（13）《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持方案技术评审工作的通知》（办水保〔2016〕123号），水利部，2016年6月28日；

（14）《山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 山西省水利厅关于水土保持补偿费收费标准的通知》（晋发改收费﹝2018）464号），山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 山西省水利厅，2018年7月10日；

（15）水利部办公厅《关于印发生产建设项目水土保持技术文件编写和印制格式规定（试行）的通知》（办水保[2018]135号）。

（16）《水利部关于进一步深化“放管服”改革，全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）

（17）水利部办公厅《关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保[2020]161号）。

（19）水利部办公厅《关于做好生产建设项目水土保持承诺制管理的通知》（办水保[2020]160号）。

1.2.4规范标准

（1）中华人民共和国国家标准《生产建设项目水土保持技术标准》(GB 50433-2018）；

（2）中华人民共和国国家标准《生产建设项目水土流失防治标准》(GB 50434-2018）；

（3）中华人民共和国国家标准《防洪标准》(GB 50201-2014)；

（4）中华人民共和国国家标准《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》(GB/T  22490-2008)；

（5）中华人民共和国国家标准《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2007)；

（6）中华人民共和国国家标准《主要造林树种苗木质量分级》（GB6000－1999）；

（7）中华人民共和国水利行业标准《水利水电工程水土保持技术规范》(SL 575-2012)；

（8）中华人民共和国水利行业标准《水土保持监测技术规程》(SL 277-2002)；

（9）中华人民共和国水利行业标准《土壤侵蚀分类分级标准》(SL 190-2007)；

（10）中华人民共和国水利行业标准《水土保持工程施工监理规范》(SL 523-2011)；

（11）中华人民共和国水利行业标准《水土保持工程质量评定规程》(SL 336-2006)；

（12）中华人民共和国行业标准《水利水电工程制图标准水土保持图》（SL73.6－2015）；

（13）国家计委、建设部《工程勘察设计收费标准》（2002年修订）；

（14）《生产建设项目水土保持监测与评价标准》(GB/T51240-2018)。

1.2.5技术文件及资料

（1）采矿证；

（2）《山西省曲沃县自得建材有限公司石料片麻岩石英岩矿矿产资源开发利用、地质环境保护与土地复垦方案》（山西辉源矿山勘测技术服务有限公司，2020年10月）；

1.3设计水平年

本项目为改扩建类项目，方案设计水平年确定为2021年。

1.4水土流失防治责任范围

根据“谁开发谁保护、谁造成水土流失谁负责治理”的原则，凡在生产建设过程中造成水土流失的，都必须采取措施对水土流失进行治理。结合本工程的总体布局和项目特点，确定本工程水土流失防治责任范围为项目建设区，即工程永久占地。

本项目水土流失防治责任范围为3.51hm2，全部为永久占地。占地类型包括工矿用地、交通运输用地。本项目建设区包括、采场、加工产地、场地道路、输电线路。

表1-1  项目区水土流失防治责任范围及面积      单位：hm2

| 序号 | 项目名称 | 占地类型 |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工矿用地 | 交通运输用地 | 其他草地 |  |
| 1 | 采场 | 2.32 |  |  | 2.32 |
| 2 | 加工场地 | 0.36 |  |  | 0.36 |
| 3 | 场地道路 |  | 0.82 |  | 0.82 |
| 4 | 输电线路 |  |  | 0.01 | 0.01 |
| 合计 |  | 2.68 | 0.82 | 0.01 | 3.51 |

1.5水土流失防治目标

1.5.1执行标准等级

根据《山西省人民政府关于划分水土流失重点防治区的通告》，本工程所在的曲沃县属于省级水土流失重点预防保护区项目区，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018），确定水土流失防治执行生产建设项目一级标准。

1.5.2防治目标

a）项目建设范围内的新增水土流失应得到有效控制，原有水土流失得到治理；

b）水土保持设施应安全有效；

c）水土资源、林草植被应得到最大限度的保护与恢复；

d）6项指标达到防治标准规定的要求

1）水土流失总治理度

项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的93%以上。

2）土壤流失控制比

项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量与治理后每平方公里年平均土壤流失量之比为0.8。

3）渣土防护率

项目水土流失防治责任范围内采取措施实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土总量的92%以上。

4）表土保护率

项目地地表基本为岩石，不具备表土剥离的价值，本项目不进行表土保护率计算。

5）林草植被恢复率

项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占可恢复林草植被面积的95%以上。

6）林草覆盖率

项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占总面积的24%以上。

防治目标详见表1-1。

表1-1	水土流失防治目标表

| 序号 | 评估项目 | 标准值 | 水土流失程度 | 行业规定及现场实际 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 轻度 |  |  |
| 1 | 水土流失治理度（％） | 93 |  |  | 93 |
| 2 | 土壤流失控制比 | 0.8 | +0.2 |  | 1.0 |
| 3 | 渣土防护率（％） | 92 |  |  | 92 |
| 4 | 表土保护率（％） | 90 |  |  | - |
| 5 | 林草植被恢复率（％） | 95 |  |  | 95 |
| 6 | 林草覆盖率（%） | 22 |  | +1 | 23 |

说明：根据水土流失程度，对水土流失控制比调整，增加0.2；项目区位于重点预防保护区内林草覆盖率增加1%；根据调查，本项目在所在地基本为裸露岩石，不具备表土剥离条件，因此本方案不进行表土剥离计算。

1.6项目水土保持评价结论

1.6.1主体工程选址（线）评价

（1）工程选址不在河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带；不处于全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。

（2）本项目区所在地属山西省水土流失重点预防保护区，选址无法避让，将通过提高措施标准，优化施工工艺等途径，减少地表植被的扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。本项目按12万t/a统筹规划，总体考虑了场址地形条件等各方面因素，进行统筹安排，统一布局，项目总体布置在满足生产要求的前提下，尽量减小占地面积，减少工程土石方开挖量，各施工场地布置紧凑合理，在满足施工需要的基础上，合理布局，减少了占地面积，减小了土地资源的扰动破坏。

综上所述，从水土保持角度分析本工程建设方案与布局较为合理

（3）主体工程对总的土石方进行调配，就近利用挖方作为填方，不存在弃方，符合水土保持要求。且施工工期的安排、施工工艺方面均符合水土保持要求。

（4）主体设计采场未考虑平台排水、截水和闭场后的植被恢复等措施；场地道路未考虑排水措施。从水土保持角度分析，不能形成有效的水土保持防护体系，本方案将增设相应的防护措施；

（5）施工完毕后加强苗木抚育管理，使植物措施能够尽快发挥其生态效益。

从以上分析可知，结合主体工程中具有水土保持功能的工程设计，方案在补充水土流失防治措施后，可形成合理有效的水土保持综合防护体系，将工程建设造成的土壤流失量控制在最低限度。

1.6.2建设方案与布局评价

1、工程占地评价

鉴于本工程特点以及根据《开发建设项目水土保持技术规范》中的规定，主体工程已建成运行，占地性质方面，本项目全部为永久占地，占地类型方面，本项目占地类型基本为工矿用地和交通运输用地，未占用生产力较高的耕地和水土保持功能较强的林地，符合水土保持要求。占地指标方面，主体工程本着少占地的原则，充分合理地利用征占地，尽量将工程占地的面积减少到最小。本项目在占地性质、类型和占地指标方面均合理、可行、符合水土保持要求。

2、土石方平衡评价

本项目建设期挖填总量为1万m3。其中开挖0.5万m3，回填0.5万m3，无弃方，符合水土保持要求。

4、取土（石 、砂）场设置评价

本项目不涉及取土场。

5、弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）场设置评价

矿山生产过程中产生的废石（废石总量0.53万m3，岩性主要有寒武系中统馒头组白云质灰岩、泥灰岩、薄层灰岩和白云岩等）已与曲沃县顺风建材有限公司签订废石购销合同，全部运往曲沃县顺风建材有限建材公司综合利用。曲沃县顺风建材有限公司设计年生产加工矿石10万t，建设有石料破碎筛分设备，用于石料加工，加工后生产建筑材料用于水泥制品、砖等企业作为加工原料，有能力满足项目生产过程的中废石处理问题。最大限度的减少了水土流失，符合水土保持要求。

6、施工方法与工艺评价

施工所需建筑材料在当地购买，其水土流失防治责任由开采商负责。

建筑材料随用随运，利用仓库或专门堆放场集中储存和堆放。

主体工程选用的均为比较成熟的施工工艺，通过合理安排工序，防止重复开挖和土方多次倒运。通过合理安排施工进度与时序，缩小了裸露面积和减少裸露时间，同时减少了施工过程中因降水可能产生的水土流失。

综上所述，从水土保持角度出发，以上施工工艺以及施工工序比较合理。

1.7水土流失预测结果

（1）该工程建设施工期间扰动地表、破坏植被面积为3.51hm2；损坏水土保持设施面积为3.51hm2。

（2）本项目建设期挖填总量为1万m3。其中开挖0.5万m3，回填0.5万m3，无弃方。

（3）项目原地貌土壤流失总量为549.62t，扰动后土壤流失总量为683.47t，新增土壤流失量133.85t。

（4）预测可能造成的水土流失危害有：①加剧项目区及周边地区的水土流失；②破坏了土地资源；③破坏植被；④对区域生态环境造成危害。

1.8水土保持措施布设成果

水土流失防治分区划分为采场、加工场地、场地道路、输电线路4个防治分区。

1、采场防治区

方案新增

工程措施——①排水沟，新增采场开采完毕后平台排水沟2346m：②截水沟，新增采场边界外截水沟832m；③平台覆土0.47万m³。④沉砂池一座。⑤土地平整1.51hm2。

植物措施——①采矿结束后，对平台进行绿化美化，绿化面积2.26hm²。

2、加工场地防治区

方案新增

工程措施——①排水沟，新增加工场地周边排水沟323m：

3、场地道路防治区

方案新增

工程措施——①排水沟，新增场地道路一侧排水沟2132m：

4、输电线路防治区

输电线路已建成多年，施工扰动的地面已恢复植被，无需新增措施。

水土保持措施主要包括工程措施和植物措施，主要工程量有：排水沟4801m，截水沟832m，绿化面积2.26hm2，覆土0.47万m³，土地平整1.51hm2，沉砂池一座。

1.9水土保持投资及效益分析成果

项目水土保持总投资171.68万元（全部为方案新增）。总投资中工程措施费137万元、植物措施费2.66万元、独立费用 25.65万元（其中监测费5.00 万元，监理费 4.00 万元）、基本预备费4.96万元、水土保持补偿费1.41万元。

本方案水保措施实施后，设计水平年水土流失总治理度达到98.86%，项目不具备表土剥离价值，表土保护率不进行统计，渣土防护率可达99%，土壤流失控制比为1，林草植被恢复率为99.55%，林草覆盖率为64.39%。

1.10结论

1、结论

该项目符合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中对主体工程选址（线）、建设方案及布局的约束性规定、符合《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月）中对主体工程选址限制性规定、符合《水利部关于严格开发建设项目水土保持方案审查审批工作的通知》（水保[2007]184号文）的有关规定，不存在制约性因素，满足水土保持要求。

项目方案新增的水保措施，可形成有效的水土保持防护体系，从水土保持角度分析，项目可行。

本方案水保措施实施后，设计水平年水土流失总治理度达到98.86%，项目不具备表土剥离价值，表土保护率不进行统计，渣土防护率可达99%，土壤流失控制比为1，林草植被恢复率为99.55%，林草覆盖率为64.39%。

2、建议

1）建设单位要抓好水土保持施工等各环节工作，以确保水土保持方案报告书中提出的各项治理措施的落实，彻底治理水土流失。

2）在施工的各阶段随时进行质量监督，提交监理日志、月报，及时向建设单位汇报施工中出现的问题。依据有关法律、法规及工程承包合同，协助处理各种水土保持纠纷。制定水土保持监理工作计划安排，确定工作重点，编制监理工作报告，作为水保设施验收的基础和水保验收报告必备的专题报告；工作报告主要对水保监理工作进行总结，提出存在的重大水土保持问题和解决问题的方法；定期归档监理成果。提交水土保持专项监理报告时附水土保持的影像资料。

4）监测单位应做好资料管理工作，并进行终期总结。水土保持监测单位将监测结果通过月报、季报和年报的形式，上报建设单位，建设单位逐级上报各级网站，水土保持监测年度报告直接上报水行政主管部门。在监测过程对现场进行摄相，提交水土保持监测报告时附水土保持监测图片。

5）建设单位应按照批复的水保方案做好水土保持工程的设计。

2项目概况

# 2.1项目组成及工程布设

## 2.1.1项目基本情况

1、项目名称

曲沃县自得建材有限公司年开采加工12万吨建筑石料加工技术改造项目。

2、建设单位

曲沃县自得建材有限公司。

3、建设性质

技改生产类项目。

4、建设规模

12万t/a。

5、建设地点

曲沃县北董乡。

6、基本情况

曲沃县自得建材有限公司年开采加工12万吨建筑石料加工技术改造项目位于曲沃县城175°方向直距约5.5km的裴南庄村，行政区划隶属曲沃县北董乡管辖。其地理坐标为北纬35°34′43″—35°34′55″，东111°29′07″—111°29′13″。

矿区有农村道路经过，沿农村道路向北经裴南庄村、安鹄村等至曲沃县城约7km。曲沃县城还有晋侯高速、南同蒲铁路和大西高铁过境，交通便利。

7、矿山概况及开拓

根据临汾市规划和自然资源局《关于曲沃县自得建材有限公司申请划定矿区范围批复延续变更的批复意见》（临自然资函[2019]393号），采矿权人曲沃县自得建材有限公司，矿山名称曲沃县自得建材有限公司，批准开采矿种为片麻岩，开采方式为露天开采，生产规模10.00万t/a，矿区面积共4.07hm2，其中西区面积1.33hm2，东区面积2.74hm2，开采标高为735—650m。

2018年调整矿区范围后，中国冶金地质总局第三地质勘查院2018年8月编制了《曲沃县自得建材有限公司年开采加工12万吨建筑石料加工技术改造项目资源储量核实报告》，截止2018年7月31日，全区累计查明片麻岩资源量150.17万吨，其中动用资源量3.56万吨，保有推断资源量146.61万吨；累计查明石英岩矿累计查明资源量7.50万吨，其中动用资源量2.09万吨，保有推断资源量5.41万吨。

2019年9月山西省第五地质工程勘察院编制了《曲沃县自得建材有限公司年开采加工12万吨建筑石料加工技术改造项目矿产资源开发利用、地质环境保护与土地复垦方案》，于2020年1月7日经临汾市矿产开发事务所评审通过（临矿所“三合一”评字［2020］005号），之后，矿山一直在完善各种手续，处于停产状态至今。现曲沃县自得建材有限公司拟将生产规模提高到12万吨/年，为此，曲沃县自得建材有限公司重新编制《曲沃县自得建材有限公司年开采加工12万吨建筑石料加工技术改造项目矿产资源开发利用、地质环境保护与土地复垦方案》。矿区范围拐点坐标见表2-1。

表2-1   矿区范围拐点坐标表

| 分区 | 坐标系统 | 西安80坐标系 |  | CGCS2000坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中央子午线 | 三度带111度 |  | 三度带111度 |  |
|  | 拐点编号 | 纵坐标X（m） | 横坐标Y（m） | 纵坐标X（m） | 横坐标Y（m） |
| 西区 | 1 | 3939278.110 | 544046.990 | 3939282.728 | 544162.514 |
|  | 2 | 3939180.490 | 544030.280 | 3939185.108 | 544145.804 |
|  | 3 | 3939116.190 | 544085.090 | 3939120.808 | 544200.614 |
|  | 4 | 3939056.160 | 544089.850 | 3939060.778 | 544205.374 |
|  | 5 | 3939035.230 | 543981.110 | 3939039.848 | 544096.633 |
|  | 6 | 3939134.450 | 543981.270 | 3939139.068 | 544096.793 |
| 东区 | 1 | 3939100.460 | 544281.150 | 3939105.078 | 544396.674 |
|  | 2 | 3938900.450 | 544281.150 | 3938905.067 | 544396.675 |
|  | 3 | 3938900.450 | 544058.100 | 3938905.067 | 544173.624 |
|  | 4 | 3938973.310 | 544125.570 | 3938977.927 | 544241.094 |
|  | 5 | 3939001.090 | 544200.980 | 3939005.708 | 544316.504 |
|  | 6 | 3939053.480 | 544173.990 | 3939058.098 | 544289.514 |
|  | 7 | 3939094.760 | 544176.370 | 3939099.378 | 544291.894 |
|  | 8 | 3939114.970 | 544268.930 | 3939119.588 | 544384.454 |

## 2.1.2项目组成及布局情况

涉及的项目组成包括：采场防治区、加工场地防治区（新建）、场地道路防治区（新建）、输电线路防治区（利用原有）。

根据现场踏勘，采场矿体基本裸露，加工场地和场地道路尚未建设，现场无水土保持工程设施。工程总体布局图详见附图2。

#### 2.1.2.1采场

根据开发利用方案，预测至开采终了，设计采场面积达到2.32hm2，主体设计未考虑采场的截、排水和绿化设计，方案新增采场的周边截水沟、马道排水沟和开采平台的覆土绿化措施。

（一） 露天开采境界

1、 露天开采境界圈定原则

为了确保生产安全，同时使矿床开采获得最佳的经济效益，必须合理圈定露天开采境界，即合理确定开采的底部周界，最终边坡角及开采深度。本方案圈定露天开采境界主要遵循以下原则：

⑴ 境界剥采比不大于经济合理剥采比。

⑵ 要充分利用资源，尽可能把较多的矿石圈定在露天开采境界内，发挥露天开采的优越性。

⑶ 最终露天境界边坡角不大于露天边坡稳定所允许的角度，避开严重影响边坡稳定的不良岩层对露天边坡稳定造成的严重后果。

⑷ 不占耕地，尽量不占或少占林地。

⑸ 尽量不破坏森林保护区，尽量避免造成矿区和附近人员搬迁。

⑹ 尽量利用矿体底板标高作为露天底界。

2、剥采比的确定

① 经济合理剥采比

价格法计算经济合理剥采比的原则是，露天开采的单位产品成本不高于产品的销售价格，计算经济合理剥采比公式：

式中　r—矿石容重，单位：t/ m3；

P0—原矿的价格，单位：元/t；

a—露天开采的纯采矿成本(不包括剥离)，单位：元／t；

b—露天开采剥离成本，15元／m3；

nj—经济合理剥采比，m3/m3。

西区没有剥离物，不计算剥采比。东区开采片麻岩和石英岩矿，二者容重、采矿成本、原矿价格均不同，容重、采矿成本、原矿价格取值按照设计利用资源量求取其加权平均值，通过计算，经济剥采比为1.44m3/m3

②平均剥采比

为达到了解开采境界范围内剥离总量与矿石总量的量的关系，需计算平均剥采比，计算公式为：

Njp=T / Q

式中：Njp—平均剥采比（m3/m3）

T—开采境界内岩石总量（m3）

Q—开采境界内矿石总量（m3）

本区T=0.53m3，Q=28.43m3，本区平均剥采比约为0.019m3/m3，小于经济合理剥采比，故本方案设计的开采方案经济上合理。

3、 剥采比的确定

矿山剥离量主要位于东采场，采矿方法采用露天开采，自上而下分台阶剥离开采。因此，本方案不计算均衡生产剥采比。

（二） 露天开拓运输方式、采场构成要素及其技术参数

1、 露天开拓运输方式

本区采用公路开拓，直进式汽车运输方案。

运矿道路起点为各采准采矿工作面，终点为破碎卸料平台。运矿道路按GBJ22-87“厂矿道路设计规范”设计，道路等级为III级，运矿道路路面宽11m，最大纵坡9.0%，平均纵坡<6.5%，最小回头曲线半径15m，缓和坡段最小长80m，采用泥结碎石路面。

2、采场构成要素

（1）西采场

采场最高开采标高：      702m

采场最低开采标高：      650m

采场垂直深度：          52m

采场上口长度：          110m

采场上口宽度：          100m

650m最终平台长度：     80m

650m最终平台宽度：     60m

开采台阶坡面角         70°

采场最终边坡角：       53～52°

台阶高度 ：            10m

安全平台宽度：         4.0m

清扫平台宽度：         6.0m

采场终了阶段：690、680、670、660和650共5个台阶。

（2）东采场

采场最高开采标高：      736.5m

采场最低开采标高：      665m

采场垂直深度：          71.5m

采场上口长度：          200m

采场上口宽度：          60m

665m最终平台长度：     40m

665m最终平台宽度：     26m

基岩开采台阶坡面角：    70°

松散层开采台阶坡面角    45°

采场最终边坡角：       58～52°

台阶高度 ：            10m（725m阶段台阶高度11.5m）

安全平台宽度：         4.0m

清扫平台宽度：         6.0m

采场终了阶段：725、715、705、695、685、675和665共7个台阶。

3、露天采场最小工作平台宽度的确定

经计算最小工作平台宽度Bmin=18.0m。

4、露天采场最小底宽的确定

⑴ 本方案推荐（矿山在用）的运输工具为型号陕汽奥龙重卡 380马力 8×4 自卸车(SX3315TT456)。

⑵ 当汽车开拓运输采用回转调车时，采场底盘最小宽度用以下公式计算：

B=2×(R+ 0.5bc+e)

B—采场底盘最小宽度(m)

R—汽车最小转弯半径(m)，本方案推荐汽车最小转弯半径为8.25m。

bc—运输设备宽度，m;

e—运输设备与挖掘设备、边坡坡面的安全距离，一般取0.5m。经计算，底盘最小宽度=2×(8.25+ 0.5×2.3+0.5)=19.8m。故本方案确定底盘最小宽度≥20m。

5、开采方法

本次设计开采境界内西采场为块状片麻岩矿体，东采场开采境界内矿体有片麻岩和石英岩，按岩石坚硬程度分类属中等坚硬岩石，物理性质均一。

根据矿体的物理力学性质，设计采用中深孔爆破落矿，卡特140破碎锤将≥0.60m大块进一步破碎，VOLVO690型液压反铲挖掘机挖掘，德工250型装载机将矿石装入自卸汽车运送到加工场地。

（三）开采顺序

本区西采场和东采场均有前期开采的高陡边坡，开采前需对高陡边坡进行治理，设计采场采剥工程必须在治理工程结束后进行。

1、根据矿层赋存条件和矿山地形，矿山开采采用自上而下的水平分台阶开采。西采场从最高的690m水平开始逐级向下水平推进。

2、石英岩矿体倾角8°，倾向与采场方向斜交，矿体平均厚度10.41m，平均底板标高约为715m标高，东采场先开采石英岩，次开采片麻岩，从最高的725m水平开始逐级向下推进。

3、推进方向：根据矿区地形地质条件，工作线沿地形线方向布置，垂直地形线推进。即台阶推进方向为沿地形等高线方向掘各台阶，拉开工作线后向最终边坡方向推进。

4、开采过程应遵循的原则是必须将矿体划分成水平台阶，从上至下进行开采，不允许在上阶段未开采的情况下就开采下部矿层。

5、开采计划

矿山西采场（片麻岩Ⅰ矿体）剩余服务年限2.3年，东采场（片麻岩Ⅱ矿体）剩余服务年限2.77年，东采场石英岩剩余服务年限为0.45年，矿山服务年限5.52年。开采顺序为片麻岩Ⅰ矿体→石英岩→片麻岩Ⅱ矿体，投产第1年开采西采场片麻岩Ⅰ矿体690、680和670台阶。投产第2年开采Ⅰ矿体670、660和650台阶，东采场石英岩。投产第3年东采场石英岩715台阶、片麻岩Ⅱ矿体705台阶。第4年开采东采场片麻岩Ⅱ矿体705和695台阶。第五年开采片麻岩Ⅱ矿体695和685和。第六年开采片麻岩Ⅱ矿体685、675和665台阶。

#### 2.1.2.2加工场地

设计在矿区外西区北西侧约310m处新建建设加工场地，占地面积约0.36hm2，场地安装石料破碎筛分设备，建设维修车间、配电室等，用于石料加工。方案新增加工场地排水沟设计。

#### 2.1.2.3场地道路

建连接采场和加工场地的场地道路，场地道路长2050m，宽4m，占地0.82hm2，道路两侧自然植被良好，方案新增道路一侧排水沟设计。

#### 2.1.2.3输电线路

矿场用电从裴南庄村变压器引接10KV线路到矿区变压器，送电距离约1500m，线路架设完成多年，架设时扰动的地面均已恢复植被，占地0.01hm2。

# 2.2施工组织

## 2.2.1施工布置

本项目由曲沃县自得建材有限公司负责组织管理，工程设计、施工监理均采取招投标形式确定。施工人员均为附近村庄村民，不设施工生活区。

## 2.2.2施工工艺

本项目涉及项目有采场防治区、加工场地防治区（新建）、场地道路防治区（新建）等，与水土保持相关的施工工艺主要为地面土建工程，土建工程中的土方工程采用机械为主、人工配合施工，砌筑工程采取人工为主、机械配合施工。

在采场开采过程中松散层和岩石层的剥离方式，基本是一致的，差别是剥离物料是电铲直接挖掘松散层，或是剥离物料是挖掘爆破后的岩石层，岩石层间的夹石层也需要经过爆破后由电铲挖掘。卡车运输，挖掘机之字型采掘平装车，采矿台阶采用倾斜分层。露天采场采出的矿、岩均采用公路—汽车运输。

根据采场周边地形条件，设计将运输道路布置在采场之外。开采时采取直进式进车。

## 2.2.3施工能力

1）施工用电：发电机组供电。

2）施工用水：采用水车拉水。

3）施工通讯：利用无线通讯设施。

## 2.2.4材料来源

工程设计施工建筑材料外购，在满足生产工艺要求的前提下，合理使用资金，尽量采用新技术、新产品，使其满足现代化工厂企业生产的要求。

工程建设所需的建材，如水泥、石料、砂子等当地可以满足供应，由此产生的水土流失防治责任由供料方承担。钢材、木材需由外地购进。

# 2.3工程占地

本项目工程占地3.51hm2，全部为永久占地。占地类型包括工矿用地、交通运输用地、其他草地。工程项目占地情况详见表2-2。

表2-2  工程占地情况表     单位：hm2

| 序号 | 项目名称 | 占地类型 |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工矿用地 | 交通运输用地 | 其他草地 |  |
| 1 | 采场 | 2.32 |  |  | 2.32 |
| 2 | 加工场地 | 0.36 |  |  | 0.36 |
| 3 | 场地道路 |  | 0.82 |  | 0.82 |
| 4 | 输电线路 |  |  | 0.01 | 0.01 |
| 合计 |  | 2.68 | 0.82 | 0.01 | 3.51 |

# 2.4土石方平衡

本项目建设期挖填总量为1万m3。其中开挖0.5万m3，回填0.5万m3，无弃方。项目土石方情况详见表2-3。

表2-3  项目土石方平衡表               单位：万m3

| 序号 | 项目 | 开挖 | 回填 | 调入 |  | 调出 |  | 外借 |  | 回收利用 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 去向 | 数量 | 去向 | 数量 | 去向 | 数量 | 去向 |
| 1 | 采场 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 加工场地 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 场地道路 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2.5拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

本项目征占地范围内无拆迁安置工程。

# 2.6施工进度

工程拟于2021年4月开工建设，2021年10月建成投产，建设工期6个月。

# 2.7自然概况

## 2.7.1地层

矿区大地构造位置为华北断块（Ⅱ级区划）、临汾－运城新裂陷（III级区划）、稷王山陷隆(Ⅳ级区划)的北东部。根据2018年8月中国冶金地质总局第三地质勘查院编制的《山西省曲沃县自得建材有限公司石料片麻岩石英岩矿资源储量核实报告》和本次综合地面调查，矿区及附近地层有寒武系中统霍山组(∈2h)、寒武系中统馒头组(∈2m)和第四系（Q）地层。

⑴ 寒武系中统霍山组(∈2h)

灰白色、白色厚层状石英砂岩夹薄层石英砂岩。交错层理发育硅质胶结，石英粒具明显加大边。厚约10m。与下伏新太古界片麻岩角度不整合接触。

⑵ 寒武系中统馒头组(∈2m)

上部为灰色中厚层白云质灰岩。下部以黄灰色、黄绿色泥灰岩为主，夹薄层灰岩、白云岩或页岩。底部有一层厚不足1m的灰白色钙质角砾岩。出露厚度10-35m，未见顶。

⑶ 第四系中更新统（Q2）

岩性为浅棕黄色粉质黏土夹红色黏土和钙质结核层，覆盖于基岩之上，厚度在0-10m。

⒉ 岩浆岩

矿区内岩浆岩为太古界涑水期变质中酸性侵入岩，岩性为黑云钾长片麻岩，黑灰浅肉红色，矿物成分黑云母10-15%，钾长石20-30%，石英40-45%，其它（磁铁矿等）5-8%。片麻状构造，片麻理产状倾向17°，倾角18°，局部为块状构造。

## 2.7.2地质构造

矿区地质构造分两个构造层，其一为太古界变质构造层，经历了两次以上构造变形，变形复杂，构造线走向100-280º，片麻理倾向17°，倾角18°。其二为升降运动为主的构造层，叠加太古界变质构造层之上寒武系，单斜产出，倾向南南西，倾角8—9°。矿区除片麻岩、石英砂岩外，未发现其它有工业利用价值矿产资源。

## 2.7.3地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），附录C.表C.4山西省城镇Ⅱ类场地基本地震动峰值加速度值和基本地震动加速度反应谱特征周期值列表，曲沃县里村镇Ⅱ类场地基本地震动峰值加速度值0.20g，基本地震动加速度反应谱特征周期值0.40s。根据GB50011—2010《建筑抗震设计规范》，对应的地震烈度为Ⅷ度。曲沃县位于临汾盆地内，临汾盆地内断裂构造较为发育，控制性断裂多为活动性断层，并由它们的活动引发了许多强震，属汾渭地震活动带。

## 2.7.4水文地质

⑴ 含水层

矿区位于临汾盆地南部紫金山次级隆起区北坡低山侵蚀——剥蚀地貌区，根据《山西省曲沃县自得建材有限公司石料片麻岩石英岩矿资源储量核实报告》和本次调查情况综合分析，矿区主要含水层有片麻岩裂隙含水层、石英砂岩碳酸盐岩岩溶裂隙含水层和松散岩类孔隙含水层。

①片麻岩风化裂隙含水层

片麻岩风化裂隙含水层为矿区主要含水层，岩性为太古界涑水期变质中酸性侵入黑云钾长片麻岩，致密，最大风化深度约70m，风化程度弱，节理裂隙发育程度弱，且随着埋深加大风化程度减弱，富水性较弱，没有统一地下水位。

②石英砂岩裂隙含水层

寒武系中统霍山组厚层石英砂岩夹薄层石英砂岩，交错层理发育，硅质胶结，耐风化，裂隙较发育，开放性差，富水性弱。

③碳酸盐岩岩溶裂隙含水层

含水层岩性寒武系中统馒头组白云质灰岩、泥灰岩、白云岩和钙质角砾岩等，裂隙岩溶发育程度弱，富水性弱。

④松散岩类孔隙含水层

松散岩类孔隙含水层岩性为第四系中更新统粉质黏土，较松散，垂直节理发育，分布位置较高，含水层透水不含水。

⑵ 地下水补给、径流与排泄条件

①片麻岩风化裂隙水

主要接受大气降水的入渗补给，径流方向受地形控制由高处向低处径流，侧向渗出排泄于沟谷，或蒸发排泄。

② 石英砂岩溶裂隙水

主要接受大气降水的入渗补给，上部含水层补给，顺层面自北北东向南南西向径流，侧向渗出排泄于沟谷，或蒸发排泄。

③碳酸盐岩岩溶裂隙水

主要接受大气降水的入渗补给，上部含水层补给，顺层面自北北东向南南西向径流，侧向渗出排泄于沟谷，或蒸发排泄。

④松散岩类孔隙水

含水层接受大气降水的入渗补给，向下排入片麻岩类裂隙含水层、此外还有侧向渗出排泄、蒸发排泄。矿区水文地质条件简单。

## 2.7.5地形地貌

曲矿区位于紫金山东部北坡，属低山侵蚀——剥蚀地貌，地形坡度大，沟谷发育，西区总体地势西高东低，南高北低，最高点位于西部山梁，海拔标高702m，最低点位于南部裴南沟，海拔标高620m；相对高差约82m，地形坡度15～40°；东区总体地势西东低中间高，南高北低，最高点位于南部山梁，海拔标高776m，最低点位于北东部沟谷，海拔标高665m；相对高差约111m，地形坡度15～40°；矿区一带植被发育程度较低，覆盖率约为20%。矿区主要沟谷有裴南沟和山底沟。

裴南沟位于东区和西区之间，沟谷总体走向南西——北东向，沟谷总长3.0 km，汇水面积3.8km2，纵坡坡度73‰。两侧山坡坡度一般15～40°之间，最大切割深度约150m，沟谷横断面形态呈“V”字型，流域内主要为太古界五台期变质中酸性侵入岩分布区，第四系中更新统黄土及残坡积物零星分布，谷底基岩裸露。矿区位于该沟谷中下游地带。

## 2.7.6气候气象

曲沃县处于中纬度地区，属暖温带半干旱大陆性季风气候，四季分明，春冬季寒冷多风，夏秋季湿润多雨。据曲沃县气象局1996年～2018年的气象资料，最低气温达-24℃，最高气温达38℃，年平均气温8.6℃。年平均最小降水量380.6mm，年平均最大降水量611.4mm，年平均降水量608mm。历年日最大降水量122.1mm（1998年7月16日），历年一小时最大降水量45.3mm（1995年7月22日21时至22时），10分钟最大降水量19.9mm（1995年7月22日3时15分至25分）。年平均最小蒸发量1519.6mm，年平均最大蒸发量1927.1mm，年平均蒸发量1723.7mm，蒸发量为降水量三倍多。结冰期为10月下旬至次年3月。无霜期180天，最大冻土深度53cm。

## 2.7.7地表水系

矿区地表水系属黄河流域汾河支流浍河水系，地形切割较强烈，沟谷较发育，没有地表水体。强降水时，暂时性地表洪流汇聚于裴南沟、山底沟等沟谷，向北径流，在矿区北约3km的安鹄村北汇入浍河。项目区内每年雨季时汇流面积不大，枯水季节多干涸。

## 2.7.8土壤

矿区土壤类型以褐土为主。成土母质主要有残坡积物、洪积物、堆垫及沟淤沉积物及黄土状物。表层质地以壤质为主，土壤有机质含量低。

## 2.7.9植被

矿区属北暖温带落叶针叶——阔叶林带，植被覆盖度较低，约为20%，草本植物为主，有苜蓿、无芒雀麦和蒿类等。其次为灌丛，主要有荆条、黄刺玫、酸枣等。

3项目水土保持评价

3.1主体工程选址水土保持评价

3.1.1主体工程选址水土保持制约性因素分析与评价

本工程符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2018年修正）要求，属于产业结构调整指导目录中鼓励类项目。

依据《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月）、《水利部关于严格开发建设项目水土保持方案审查审批工作的通知》（水保[2007]184号文）及《生产建设项目水土保持技术标准》（GB/T50433-2018）中规定的有关限制性条款进行分析，本项目不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地。本项目区选址合理，在采取有效的水土保持防治措施后，不存在水土保持制约性因素。详见表3-1。

表3-1  各类限制性规定分析与评价表

| 序号 | 制约性条款 | 项目情况 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 《中华人民共和国水土保持法》 |  |  |
| 1 | 第十七条：禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖沙、采石等可能造成水土流失的活动。 | 不存在 | 无制约性因素 |
| 2 | 第二十四条：生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点预防保护区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。 | 项目地处山西省水土流失重点预防保护区，采取优化工艺，提高防治标准 | 提高防治标准后无制约性因素 |
| 3 | 第二十八条：依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，其生产建设活动中排弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等应当综合利用；不能综合利用，确需废弃的，应当堆放在水土保持方案确定的专门存放地，并采取措施保证不产生新的危害。 | 本项目矿床裸露，不需剥离土层，生产建设过程中不排渣 | 无制约性因素 |
| 二 | 水保[2007]184号文中限制性条款 |  |  |
| 1 | 水土保持方案中没有主体工程的比选方案，比选方案水土保持评价缺乏水土保持有关量化指标的。 | 不存在 | 无制约性因素 |
| 2 | 工程的土石方平衡、废弃土石渣利用达不到规范要求的。 | 不存在 | 无制约性因素 |
| 3 | 根据国家产业结构调整的有关规定精神，国家发展和改革主管部门同意后方可开展前期工作，但未能提供相应文件依据的开发建设项目。 | 不存在 | 无制约性因素 |
| 4 | 分期建设的开发建设项目，其前期工程存在未编报水土保持方案、水土保持方案未落实和水土保持设施未按期验收的。 | 不存在 | 无制约性因素 |
| 5 | 同一投资主体所属的开发建设项目，在建及生产运行的工程中存在未编报水土保持方案、水土保持方案未落实和水土保持设施未按期验收的。 | 不存在 | 无制约性因素 |
| 6 | 处于重要江河、湖泊以及跨省（自治区、直辖市）的其他江河、湖泊的水功能一级区的保护区和保留区内可能严重影响水质的开发建设项目，以及对水功能二级区的饮用水源区水质有影响的开发建设项目。 | 不存在 | 无制约性因素 |
| 7 | 在华北、西北等水资源严重短缺地区，未通过建设项目水资源论证的开发建设项目。 | 不存在 | 无制约性因素 |
| 三 | 《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中规定 |  |  |
| 1 | 选址（线）应避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应优化方案。 | 项目所在地属山西省水土流失重点预防保护区，选址无法避让，将通过提高措施标准，优化施工工艺等途径，减少地表植被的扰动和植被损坏范围 | 无制约性因素 |
| 2 | 选址（线）应避让全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区以及国家确定的水土保持长期定位观测站。 | 不存在 | 无制约性因素 |
| 3 | 选址（线）应避让河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带。 | 不存在 | 无制约性因素 |

综上所述，从水土保持角度看，该项目符合《《生产建设项目水土保持技术标准》（GB/T50433-2018）中对主体工程选址（线）、建设方案及布局的约束性规定、符合《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月）中对主体工程选址限制性规定、符合《水利部关于严格开发建设项目水土保持方案审查审批工作的通知》（水保[2007]184号文）的有关规定，建设选址不存在制约性因素，基本满足水土保持要求。

3.1.2主体工程方案比选的水土保持分析评价

根据主体设计，没有主体工程比选方案，因此本方案不予分析评价。

3.2建设方案与布局水土保持评价

3.2.1建设方案评价

本项目区所在地属山西省水土流失重点预防保护区，选址无法避让，将通过提高措施标准，优化施工工艺等途径，减少地表植被的扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。本项目按12万t/a统筹规划，总体考虑了场址地形条件等各方面因素，进行统筹安排，统一布局，项目总体布置在满足生产要求的前提下，尽量减小占地面积，减少工程土石方开挖量，各施工场地布置紧凑合理，在满足施工需要的基础上，合理布局，减少了占地面积，减小了土地资源的扰动破坏，方案新增的采场排水、截水和绿化措施，加工场地的排水，场地道路的排水，绿化均选用有园林效果的油松树种，排水设施选用浆砌石，提高了防护标准和绿化标准，能最大限度的减少水土流失，达到治理水土流失的作用。

综上所述，从水土保持角度分析本工程建设方案与布局较为合理。从以上分析可知，本项目工程建设方案与布局满足水保要求。

3.2.2工程占地评价

鉴于本工程特点以及根据《开发建设项目水土保持技术规范》中的规定，占地性质方面，本项目全部为永久占地，占地类型方面，本项目占地类型基本为工矿用地、公路用地，未占用生产力较高的耕地和水土保持功能较强的林地，符合水土保持要求。占地指标方面，主体工程本着少占地的原则，充分合理地利用征占地，尽量将工程占地的面积减少到最小。本项目在占地性质、类型和占地指标方面均合理、可行、符合水土保持要求。

3.2.3土石方平衡评价

本项目建设期挖填总量为1万m3。其中开挖0.5万m3，回填0.5万m3，无弃方。

3.2.4取土（石 、砂）场设置评价

本项目不涉及取土场。

3.2.5弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）场设置评价

矿山生产过程中产生的废石（废石总量0.53万m3，岩性主要有寒武系中统馒头组白云质灰岩、泥灰岩、薄层灰岩和白云岩等）已与曲沃县顺风建材有限公司签订废石购销合同，全部运往曲沃县顺风建材有限建材公司综合利用。曲沃县顺风建材有限公司设计年生产加工矿石10万t，建设有石料破碎筛分设备，用于石料加工，加工后生产建筑材料用于水泥制品、砖等企业作为加工原料，有能力满足项目生产过程的中废石处理问题，最大限度的减少了水土流失，符合水土保持要求。

3.2.6施工方法与工艺评价

施工所需建筑材料在当地购买，其水土流失防治责任由开采商负责。

建筑材料随用随运，利用仓库或专门堆放场集中储存和堆放。

主体工程选用的均为比较成熟的施工工艺，通过合理安排工序，防止重复开挖和土方多次倒运。通过合理安排施工进度与时序，缩小了裸露面积和减少裸露时间，同时减少了施工过程中因降水可能产生的水土流失。

表3-2 主体工程施工组织设计分析与评价表

| 约束性规定 | 本工程执行情况 | 制约性因素 |
| --- | --- | --- |
| 控制施工场地占地，避开植被良好区。 | 施工避开植被良好区 | 无 |
| 应合理安排施工，减少开挖量和废弃量，防止重复开挖和土(石、渣)多次倒运。 | 不涉及 | 无 |
| 应合理安排施工进度与时序，缩小裸露面积和减少裸露时间，减少施工过程中因降水和风等水土流失影响因素可能产生的水土流失。 | 合理安排了施工时间，缩小和减少了裸露面积，可能产生的水土流失较轻。 | 无 |
| 在河岸陡坡开挖土石方，以及开挖边坡下方有河渠、公路、铁路和居民点时，开挖土石必须设计渣石渡槽、溜渣洞等专门设施，将开挖的土石渣导出后及时运至弃土(石、渣)场或专用场地，防止弃渣造成危害。 | 不涉及 | 无 |
| 施工开挖、填筑、堆置等裸露面，应采取临时拦挡、排水、沉沙、覆盖等措施。 | 不涉及。 | 无 |
| 料场宜分台阶开采，控制开挖深度。爆破开挖应控制装药量和爆破范围，有效控制可能造成的水土流失。 | 不涉及 | 无 |
| 弃土(石、渣)应分类堆放，布设专门的临时倒运或回填料的场地。 | 矸石已综合利用 | 无 |

综上所述，从水土保持角度出发，以上施工工艺以及施工工序比较合理。

3.2.7主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价

水土保持工程界定的原则为：

1）主导功能原则：以防治水土流失为主要目标的工程为水土保持工程，其设计、工程量、投资应纳入水土保持方案中；以主体设计功能为主，同时具有水土保持功能的工程，不能作为水土保持工程。

2）试验排除原则：难以区分以主体设计功能为主还是以水土保持功能为主的工程，可按破坏性试验的原则进行排除。假定没有这些工程，主体设计功能仍旧可以发挥作用，但会产生较大的水土流失，此类工程应计入水土保持工程。

项目中主体设计中未对水土保持措施进行布设，故不对具有水土保持功能工程的进行评价。

3.3主体工程设计中水土保持措施界定

各分区具有水土保持功能措施介绍如下：

1、加工场地

主体设计中未考虑场地的排水措施，本方案予以补充。

2、采场

主体设计中未考虑采场的平台排水沟、采场的周边截水沟和闭场后的覆土、植被恢复等措施，不符合水土保持要求，水土保持方案将予以补充。

3、场地道路

主体工程对场地道路未采取任何水土保持防护措施，不符合水土保持要求，本方案新增道路一侧排水措施。

综上所述，项目中主体设计中未对水土保持措施进行布设，目前场内无水保措施，故本方案新增加工场地排水、采场截排水和绿化、场地道路绿化和排水等措施。

4水土流失分析与预测

4.1水土流失现状

综合考虑项目区水力侵蚀以及地表形态、降雨、土壤、植被等水土流失影响因子的特性及调查对象受扰动情况，经过现场调查，并参考项目区土壤侵蚀强度分布图，通过加权平均确定项目区原地貌土壤侵蚀模数为工矿用地2700t/km².a、属于中度侵蚀。项目区属于西北黄土高原区，属水力侵蚀区，土壤容许流失量为1000t/（km2.a）。

4.2水土流失影响因素分析

4.2.1扰动地表面积

1、扰动原地貌、损坏土地和植被面积预测

本工程扰动地表面积预测，根据工程资料，结合实地踏勘调查，对工程建设期开挖扰动、压占地表和损坏的植被面积进行量测统计。本工程新增扰动原地貌的面积为3.51hm2。详见表4-1。

表4-1  扰动地表及损坏水保设施面积统计表

| 序号 | 项目名称 | 占地类型 |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工矿用地 | 交通运输用地 | 其他草地 |  |
| 1 | 采场 | 2.32 |  |  | 2.32 |
| 2 | 加工场地 | 0.36 |  |  | 0.36 |
| 3 | 场地道路 |  | 0.82 |  | 0.82 |
| 4 | 输电线路 |  |  | 0.01 | 0.01 |
| 合计 |  | 2.68 | 0.82 | 0.01 | 3.51 |

2、损坏水土保持设施面积预测

按照国家水土保持法和山西省有关水土保持规定，项目建设新增损坏水土保持设施的类型包括工矿用地、交通运输用地和其它草地等，新增损坏水土保持设施面积为3.51hm2。

4.2.2弃渣量预测

工程土石方开挖0.5万m3，填方0.5万m3，土石方挖填平衡，矿山生产过程中产生的废石（废石总量0.53万m3，岩性主要有寒武系中统馒头组白云质灰岩、泥灰岩、薄层灰岩和白云岩等）已与曲沃县顺风建材有限公司签订废石购销合同，全部运往曲沃县顺风建材有限建材公司综合利用。曲沃县顺风建材有限公司设计年生产加工矿石10万t，建设有石料破碎筛分设备，用于石料加工，加工后生产建筑材料用于水泥制品、砖等企业作为加工原料，有能力满足项目生产过程的中废石处理问题。

4.3土壤流失量预测

4.3.1预测单元

由于本项目输电线路为利用原有，故对采场、加工场地、场地道路进行水土流失预测。

4.3.2预测时段

根据《开发建设项目水土保持技术规范》和建设项目特点，水土流失预测时段划分为建设期、自然恢复期和运行期。

考虑到水土流失主要发生在汛期（该区域汛期为6~9月）的特点，在确定调查时间时根据工程施工跨汛期情况作适当调整。预测时段按最不利的情况考虑，超过雨季长度的按一年计算，不超过雨季长度的按占比计算。根据当地气候特征，自然恢复期按3年进行预测。

各预测单元的预测时段详见表4-2。

表4-2  水土流失预测时段一览表

| 时段 | 项目分区 | 预测形式 | 预测时段 | 预测面积 （hm²） | 时间（a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设期 | 加工场地 | 定量定性 | 2021.4-2021.10 | 0.36 | 0.5 |
|  | 场地道路 | 定量定性 | 2021.4-2021.10 | 0.82 | 0.5 |
| 运行期 | 采场 | 定量定性 | 2021.10-2027.3 | 2.32 | 5.52 |
| 自然恢复期 | 采场 | 定量定性 | 2027.3-2030.3 | 2.32 | 3.0 |

4.3.3土壤侵蚀模数

（1）原地表侵蚀模数的确定

根据遥感解译，结合实地调查，项目区土壤侵蚀强度以中度侵蚀为主，通过加权平均确定项目区原地貌土壤侵蚀模数为2700t/km².a。

（2）扰动后土壤侵蚀模数

工程的建设使项目区原地貌用途、形态发生了根本改变，形成不同类型、不同形式的再塑地貌。再塑地貌的水土流失特征在原地貌基础上随之发生了根本性的变化。参照其他工程经验，如果把原地貌的水土流失视为1的话，则再塑地貌土壤侵蚀模数是原地貌的1.4～3.0倍，当年弃土≤4.5倍。

（3）自然恢复期土壤侵蚀模数的确定

根据项目区的气候特征，确定自然恢复期为3年，自然恢复期扰动土壤侵蚀模数逐年递减，在第三年接近或等于原地貌土壤侵蚀模数。

各区域侵蚀模数详见表4-3。

表4-3  建设期、自然恢复期土壤侵蚀模数表

| 时段 | 预测区域 | 原地貌侵蚀模数（t/km2•a） | 扰动后的侵蚀模数（t/km2•a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设期 运行期 | 加工场地 | 2700 | 3500 |  |  |
|  | 场地道路 | 2700 | 3500 |  |  |
|  | 采场 | 2700 | 3500 |  |  |
| 自然恢复期 | 采场 | 2700 | 3500 | 3000 | 2750 |

4.3.4预测结果

1、新增土壤流失量预测

根据地形条件和本工程建设的特点，调查掌握工程建设对地表、植被的扰动情况，了解堆置物的组成、堆放位置和形式，对于本工程建设中造成的新增侵蚀量，采用类比法进行预测。

通过调查和分析有关资料，确定不同时期、不同地段、不同类型的土壤侵蚀模数，作为计算新增水蚀量的依据。采用如下模型预测工程项目造成的新增水土流失量：

在调查项目区水土流失现状的基础上，结合工程建设破坏水土保持面积，分析各单元区域的水土流失特点，预测项目新增土壤流失量。

式中：

W——土壤流失量，t；

ΔW——新增土壤流失量，t；

i ——预测单元，1、2、3、….，n-1，n；

k——预测时段，1、2、3，指建设期(含施工准备期)、自然恢复期、运行期。

Fik ——某时段某预测单元的预测面积，km2；

Mik——某时段某预测单元的土壤侵蚀模数，t/（km2·a）；

Tik——某时段某预测单元的预测时间（扰动时段），a；

W流失——工程扰动后的土壤流失量，t；

W背景——工程原地貌土壤流失量，t。

根据本标准第 4. 5. 3 条（F,M,T,4.5.3  土壤流失量预测按下式计算。当预测单元土壤侵蚀强度恢复到原地貌土壤侵蚀模数以下时,不再计算。

式中:W一土壤流失量(t);

j一预测时段， j =1.2,即指施工期(含施工准备期)和自然恢复期两个时段;

i -一预测单元,i=1,2,3...n-1.n;

F,--第j预测时段、第i预测单元的面积(km2);

M.,-一第j预测时段、第i预测单元的土壤侵蚀模数[t/(km2.a)];

T,一-第j预测时段、第i预测单元的预测时段长(a)。

2、预测结果

（1）建设期土壤流失量

经计算工程建设期原地貌土壤流失量为15.93t，扰动后土壤流失量为20.65t，新增土壤流失量为4.72t。详见表4-4。

（5）运行期土壤流失量

经计算工程运行期原地貌土壤流失量为345.77t，扰动后土壤流失量为448.22t，新增土壤流失量为102.45t。详见表4-4。

（3）自然恢复期土壤流失量

自然恢复期原地貌土壤流失量为187.92t，扰动后土壤流失量为214.6t，新增土壤流失量为26.68t，详见表4-4。

（4）新增土壤流失量

项目原地貌土壤流失总量为549.62t，扰动后土壤流失总量为683.47t，新增土壤流失量133.85t。详见表4-4。

表4-4  建设期、运行期及自然恢复期土壤流失量预测表

| 预测 时段 | 预测 区域 | 预测 面积 (hm²) | 原地貌 土壤侵 蚀模数 (t/km²·a) | 扰动后土壤侵蚀模数(t/km²·a) |  |  | 预测 时间 (a) | 原地貌 土壤流 失量(t) | 扰动后 土壤流 失量(t) | 新增土 壤流失 量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 期 | 加工场地 | 0.36 | 2700 | 3500 |  |  | 0.5 | 4.86 | 6.3 | 1.44 |
|  | 场地道路 | 0.82 | 2700 | 3500 |  |  | 0.5 | 11.07 | 14.35 | 3.28 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  | 15.93 | 20.65 | 4.72 |
| 运 行 期 | 采场 | 2.32 | 2700 | 3500 |  |  | 5.52 | 345.77 | 448.22 | 102.45 |
| 自 然 恢 复 期 | 采场 | 2.32 | 2700 | 3500 | 3000 | 2750 | 3 | 187.92 | 214.6 | 26.68 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 549.62 | 683.47 | 133.85 |

4.4水土流失危害分析

4.4.1可能造成的水土流失危害预测方法

根据工程特点，采用定性方法进行描述性预测评价。分析预测内容包括：项目建设新增水土流失对土地资源的破坏和影响；项目建设对项目区周边生态环境的影响等。

4.4.2可能造成水土流失危害预测

工程建设开挖、堆土、压占、运输等建设活动扰动地表、产生新增水土流失，同时也将造成一定程度的危害，具体表现为：

对土地资源的破坏：由于开挖、占压，破坏原有植被，改变了原地貌、土壤结构和地面物质组成，造成土地肥力的严重退化，从而导致土地生产力降低。同时，施工扰动了原土层，使裸地面积增加，为溅蚀、面蚀、细沟侵蚀等创造了条件，造成水土流失。

综上所述，工程建设必须及时编制水土保持方案，根据不同情况采取有效可行的预防和治理措施，防止水土流失进一步扩大，将水土流失量控制在最低限度。

4.4.3水土流失危害分析

项目建设造成的水土流失如果不及时采取合理的预防和保护措施，将会产生严重危害。根据水土流失量预测结果，结合项目区地形、地貌、土壤、植被以及施工方式等特点，项目建设可能造成的水土流失危害主要有以下几方面：

（1）项目区及周边地区的水土流失

据上述预测，项目建设可能造成新增水土流失量133.85t，加剧了当地的水土流失量。该地区土壤覆盖少资源紧缺，一旦造成破坏将产生严重的水土流失，自然恢复周期长。

（2）破坏土地资源

建设过程中占用土地，损坏了土地资源。

（3）破坏植被

工程建设扰动和破坏了现有的植被，降低了土壤保水和保土能力。

（4）对区域生态环境造成危害

工程建设中造成的水土流失如不进行有效的治理，会对项目区生态环境造成危害，不利于地区良好景观。

4.5指导性意见

4.5.1预测结论

4.5.1.1主要预测结果

（1）该工程建设施工期间扰动地表、破坏植被面积为3.51hm2；损坏水土保持设施面积为3.51hm2。

（2）本项目建设期挖填总量为1万m3。其中开挖0.5万m3，回填0.5万m3，无弃方。运行期矿山开采产生的废石已签订购销合同，无弃渣产生。

（3）项目原地貌土壤流失总量为549.62t，扰动后土壤流失总量为683.47t，新增土壤流失量133.85t。

（4）预测可能造成的水土流失危害有：①加剧项目区及周边地区的水土流失；②破坏了土地资源；③破坏植被；④对区域生态环境造成危害。

4.5.1.2新增水土流失特点分析

1）时空分布一致

建设期主要集中在采场，新增侵蚀活跃，施工结束后，侵蚀活动随之减弱，呈现先强后弱的特点。

2）新增侵蚀的行业特点鲜明

与同类项目相同，本项目建设的新增侵蚀主要集中体现在以下方面：施工扰动形成的加速侵蚀。

4.5.1.3水土流失重点时段

预测时段分建设期、运行期和自然恢复期三个时段。根据运行造成的新增水土流失量所占比例最大，并且运行期单位面积单位时间新增水土流失量建设期最大，产生水土流失的重点防治时段和重点监测时段为运行期。

4.5.2综合分析及指导性意见

（1）防治重点

运行期为本方案重点防治时段和重点监测时段。

（2）重点防治区域

采场为重点防治区域。

（3）应采取的防治工程类型

对场地内以排水、覆土、绿化等措施为主进行防治。

（4）防治工程的实施进度指导性意见

绿化工程结合所选树草种的植物学特性、适宜栽植季节等因素及时进行栽植。

（5）对监测的指导性意见

根据水土流失量的预测结果，特别是6～9月降雨季节，应加强监测，应对采场的运行期进行重点监测，其余防治区域进行一般监测。综上所述，本工程在建设和生产过程中，应加强水土流失防治，有效控制因项目建设而引起的水土流失问题，将项目建设对区域产生的负面影响降低到最低限度，以实现区域生态系

5水土保持措施

5.1防治区划分

5.1.1防治责任范围确定依据

根据“谁开发谁保护、谁造成水土流失谁负责治理”的原则，凡在生产建设过程中造成水土流失的，都必须采取措施对水土流失进行治理。结合本工程的总体布局和项目特点，确定本工程水土流失防治责任范围为项目建设区，即工程永久占地。

5.1.2防治责任范围

本项目建设区包括：采场防治区、加工场地防治区（新建）、场地道路防治区（新建）、输电线路防治区（利用原有）。

本项目工程占地3.51hm2，全部为永久占地。占地类型包括工矿用地、交通运输用地和其地草地。

5.1.3防治分区

1、分区目的

1）为了科学合理地布设防治措施，可以通过措施设计，推算工程量；

2）为水土流失预测和水土保持监测奠定基础，合理布设措施，分区防治。

2、分区依据

本工程防治分区是根据项目区的实地调查结果，在确定的水土流失防治责任范围内，依据主体工程布局、施工扰动特点、建设时序、地貌特征、自然属性、水土流失影响等进行分区。

3、分区原则

1）区内具有明显相似性，各分区之间具有显著差异性的原则；

2）各分区内影响水土流失类型、强度及时间的主导因子相近或相似性原则；

3）综合性与层次性原则；

4）各分区内防治措施应基本相同，具有较为一致的改造利用途径和措施；

5）分区时应遵循集中连片、便于水土保持措施体系布置和施工的原则。

4、分区结果

根据本工程的特点、区域自然条件以及不同场地土壤流失特征、土地整治后的发展利用方向、水土流失防治重点等因素，确定水土流失防治分区为：

1）采场防治区；2）加工场地防治区；3）场地道路防治区；4）输电线路防治区；

5.2措施总体布局

工程措施、植物措施相结合，加强施工时序安排及管理措施等，对防治对象进行综合整治。水土流失防治措施体系见图5-1，水土流失防治分区及防治措施布局见附图5。

图5-1  水土流失防治措施体系图

5.3分区措施布设

5.3.1采场防治区

矿山服务期满及矿体开采结束时，采场面积达到2.32hm²，其中开采平台面积1.51hm²，边坡面积0.81hm²，边坡长2255m，本方案新增采场平台排水沟、截水沟及闭场后的覆土、绿化措施。

（一）工程措施

（1）采场平台及边坡

最终形成采场面积为2.32hm²，其中平台面积为1.51hm²，边坡面积0.81hm²。

本方案新增露天采场平台部分覆土绿化措施（本项目边坡为陡坡，且都为岩石，水土流失不大，本方案不进行覆土），覆盖厚度为30cm表土，覆土来源为客土，汽车运输到矿山采场后，运用推土机进行土地平整作业，平整后保证有1-3°的反坡，坡脚种植爬山虎对边坡进行绿化。测算需覆土工程量为0.46万m³。本方案不设取土场，覆土由企业出资购买。

（2）平台排水沟

采场闭矿后对采场平台内侧设置浆砌石（M7.5）排水沟，排水沟依次与下截平台排相连，水沟采用浆砌石矩形断面形式，底宽 0.4m，深 0.4m，壁厚 0.3m，共布设排水沟2255m，土方开挖2121.34m3，土方回填552.29m3，浆砌石1373.02m3。

（3）周边截水沟

在采场周边布设截水沟防止雨水进入采场内，截水沟末端与马道排水沟相连，截水沟采用浆砌石（M7.5）矩形断面形式，底宽 0.4m，深 0.4m，壁厚 0.3m，共布设排水沟800m，土方开挖752.58m3，土方回填195.49m3，浆砌石487.10m3。

项目区位于省级水土流失重点预防保护区，截排水工程提高一级，依据《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）5.6.1和《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）确定为2级，排水标准确定为5年一遇短历时暴雨。

①截、排水沟设计排水流量计算

Qm=16.67φqF

q=CpCtq5,10

式中：

φ——径流系数，取0.6；

F——汇水面积，取0.02km2；

q5,10——5年重现期和10min降雨历时的标准降雨强度(mm/min)；可按工程所在地区，查中国5年一遇10min降雨强度q5,10等值线图确定，取1.75；

Cp——重现期转换系数，为设计重现期降雨强度qp同标准重现期降雨强度q5的比值（qp/q5），按工程所在地区，取1.0；

Ct——降雨历时转换系数，为降雨历时t的降雨强度qt同10min降雨历时的降雨强度q10的比值（qt/q10），按工程所在地区的60min转换系数（C60），取0.35；

按照经验公式Qm=16.67φqF，经计算得Qm=0.12m3/s

②排水沟断面设计

采用明渠均匀流公式计算：

Q设=AC（Ri）½

其中：Q设—设计流量(m3/s)；

A—过水断面面积(m2)，A=bh+mh2，

C—谢才系数，C=（1/n）R1/6；

n－糙率系数，n＝0.025；

R—水力半径（m），R=A/S，S=b+2h(1+m2)1/2，b-底宽，m；m-边坡系数；h-水深；i—纵坡坡降，5%。

Q设=0.18m3/s

表5-10   临时排水沟过流断面计算结果表

| 名称 | Qm | Q设 | h | b | i | n | 断面形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水沟 | 0.12 | 0.18 | 0.4 | 0.4 | 0.05 | 0.025 | 矩形 |

拟定排水沟为矩形断面，排水沟底宽0.4m，深0.4m，经计算，设计过水能力为0.18m3/s，大于洪峰暴雨流量0.12m3/s，可保证满足过水要求。因此，该断面形式截、排水沟可满足本项目排水需求。

（4）沉砂池

项目截水沟和排水沟依次相连，顺接至沟道下游，在末端布设沉砂池一座，沉砂池容积为4.5m3 （长2m，宽1.5m，深1.5m）。

（二）植物措施

（1）本方案对采场水平平台区覆土后进行绿化，采取灌草混播方式，平台面积1.51hm²。

（2）立地条件

平台覆土30cm。

（3）树、草种选择

根据项目区气候条件及立地条件，平台选择栽植刺槐，林下混播耐寒、耐旱适合当地的紫花苜蓿草种，边坡坡脚选择攀爬植物爬山虎。

（4）整地和密度

平台栽植刺槐，采用穴状整地的方法，整为圆形坑穴，规格为直径30cm，深 30cm，植株高度150cm，株行距2m×3m。平台内侧边坡根部以株距3.00m栽植爬山虎。林下撒播紫花苜蓿，撒播密度45kg/hm²，恢复为有林地。

（5）苗木规格

刺槐树苗要求发育良好，根系完整，苗高150cm，无病虫和机械损伤；紫花苜蓿草种籽要求无霉烂、无病虫害的优种，纯度及发芽达90%以上。

（6）造林技术要求

刺槐采用边整地边栽种的施工方法，栽植时苗木放正，从四周填土至坑深1/3时将苗向上轻提，使根舒展，然后继续填土并踩实，栽植后每穴浇水5kg，三年内加强抚育管护。披碱草播种在荆条下和空地上，由于种籽较小，播种以锄开沟手撒籽，沟深2cm～3cm，覆土踩实。边坡坡脚栽植地锦，栽植时苗木放正，四周填土并踩实，栽植后每穴浇水2kg。

（7）工程量

经计算采场栽植刺槐2516株，需苗量2567株，紫花苜蓿草籽67.95kg，爬山虎752株，需苗量768株。

采场典型设计见见附图。

5.3.2加工场地防治区

设计在矿区外西区北西侧约310m处建设加工场地，占地面积约0.36hm2，场地安装石料破碎筛分设备，建设维修车间、配电室等，用于石料加工。方案新增加工场地排水沟设计。

在加工场地周边修建排水沟，排水沟采用浆砌石（M7.5）矩形断面形式，底宽 0.4m，深 0.4m，壁厚 0.3m，共布设排水沟310m，土方开挖291.63m3，土方回填 75.93m3，浆砌石 188.75m3。

5.3.3场地道路防治区

新建连接采场和加工场地的场地道路，场地道路长2050m，宽4m，占地0.82hm2，道路两侧自然植被良好，方案新增道路一侧排水沟设计。

排水沟采用浆砌石（M7.5）矩形断面形式，底宽 0.4m，深 0.4m，壁厚 0.3m，共布设排水沟2050m，土方开挖1928.49m3，土方回填502.08m3，浆砌石1248.19m3。

5.3.3输电线路防治区

输电线路已建成多年，施工扰动的地面已恢复植被，无需新增措施。

5.3.4防治措施工程量汇总

本方案工程措施工程量见表5-1，植物措施工程量见表5-2。

表5-1  工程措施工程量汇总表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数 量 | 调整系数 | 调整后数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 工程措施 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 采场防治区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 排水沟 | m | 2255 | 1.04 | 2346 | 方案新增 |
|  | 土方开挖 | m3 | 2121.34 | 1.04 | 2206.19 |  |
|  | 土方回填 | m3 | 552.29 | 1.04 | 574.38 |  |
|  | 浆砌石 | m3 | 1373.02 | 1.04 | 1427.94 |  |
| 2 | 截水沟 | m | 800 | 1.04 | 832 |  |
|  | 土方开挖 | m3 | 752.58 | 1.04 | 782.68 |  |
|  | 土方回填 | m3 | 195.49 | 1.04 | 203.31 |  |
|  | 浆砌石 | m3 | 487.10 | 1.04 | 506.58 |  |
| 3 | 覆土 | m3 | 4600 | 1.04 | 4784.00 |  |
| 4 | 沉砂池 | 座 | 1 |  | 1 |  |
| 5 | 土地平整 | hm2 | 1.51 | 1.04 | 1.57 |  |
| 二 | 加工场地防治区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 排水沟 | m | 310 | 1.04 | 323 | 方案新增 |
|  | 土方开挖 | m3 | 291.63 | 1.04 | 303.30 |  |
|  | 土方回填 | m3 | 75.93 | 1.04 | 78.97 |  |
|  | 浆砌石 | m3 | 188.75 | 1.04 | 196.30 |  |
| 三 | 场地道路防治区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 排水沟 | m | 2050 | 1.04 | 2132 | 方案新增 |
|  | 土方开挖 | m3 | 1928.49 | 1.04 | 2005.63 |  |
|  | 土方回填 | m3 | 502.08 | 1.04 | 522.16 |  |
|  | 浆砌石 | m3 | 1248.19 | 1.04 | 1298.12 |  |

表5-2  植物措施工程量汇总表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程量 | 调整系数 | 调整后数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 植物措施 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 采场防治区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 栽植刺槐 |  |  |  |  | 方案新增 |
|  | 穴状整地（30×30） | 个 | 2516 | 1.03 | 2592 |  |
|  | 栽植苗数 | 株 | 2516 | 1.03 | 2592 |  |
|  | 需苗量 | 株 | 2567 | 1.03 | 2645 |  |
| 2 | 种植爬山虎 |  |  |  |  |  |
|  | 栽植苗数 | 株 | 752 | 1.03 | 775 |  |
|  | 需苗量 | 株 | 768 | 1.03 | 795 |  |
| 3 | 紫花苜蓿 |  |  |  |  |  |
|  | 撒播 | hm² | 1.51 | 1.03 | 1.56 |  |
|  | 草籽量 | kg | 67.95 | 1.03 | 69.99 |  |

5.4施工要求

5.4.1施工组织原则

与主体工程相配合、协调，在不影响主体工程施工的前提下，尽可能利用主体工程创造的水、电、交通等施工条件，减少施工辅助设施工程量。

5.4.2施工条件

项目区交通比较便利，都有道路相通。能满足水土保持工程交通要求。施工区水源充足，水质良好，能满足水土保持工程施工和生活用水的需要。

5.4.3施工材料来源

工程措施所需材料与主体工程来源一致；植物措施所需树、草籽在本地采购。

5.4.4水土保持工程施工

一、工程措施

本方案水土保持工程措施的实施均应与主体工程建设配套进行，故其施工条件与设施原则上利用主体工程已有设施和施工条件。施工时应根据各防治区域具体的工程措施合理安排各施工工序，减少或避免各工序间的相互干扰。

1）土石方开挖及回填施工

项目防治区的排水沟均采用人工开挖方式，开挖的土方就近堆放，以便于回填作业，土方回填要分层夯实，以确保工程施工质量。

2）砌石工程施工

砌石工程为排水沟的浆砌石等。

砌石工程所需石料全部由汽车运至现场，然后采用胶轮斗车或人工抬块石至砌筑面，由人工砌筑。砌筑前，应将石料刷洗干净，并保持湿润；砂浆骨料加工、拌和以及其它辅助材料来源同主体工程。水泥、砂料用胶轮架子车运输。砂浆由人工拌和，用人工运输至砌筑面附近地面。浆砌石采用坐浆法砌筑，砌缝间砂浆采用扁铁插捣密实，块石不得无浆直接贴靠。块石砌筑要严格按有关规范进行，石料的选择和砌筑方法都应层层把关，以保证砌筑质量。

二、植物措施

植物措施主要包括对场地内植物防护措施。植物措施要选择在多雨季节或雨季即将来临之前进行，防止恶劣天气造成不必要的损失。植物措施的实施与当地水土保持、林业部门协调合作，植物措施所需林木和草种在本地采购，同时选择有经验的专业队伍进行施工，以保证林木及草种的成活率。

种植技术措施见种植设计图，种植以后应注重苗木成活率的检查，决定补植（成活率为41%~85%）或重新种植（成活率在40%以下）。3年后保存率在70%以上。

5.4.5施工质量要求

水土保持工程实施后，各项治理措施必须符合规定的质量要求，并经规定的质量测定方法确定后，才能作为治理成果进行数量统计。

根据《水土保持综合治理—验收规范》（GB/T15773—2008）及《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》等的相关规定：水保各项治理措施的基本要求是总体布局合理，各项措施位置符合规划要求，规格、尺寸、质量、使用材料、施工方法符合施工和设计标准，经暴雨考验后基本完好。

施工时，不论挖方或填方，均应做到各施工层表面不积水。

5.4.6进度安排

1）遵循“三同时”制度，按照主体工程施工组织设计、建设工期、工艺流程，坚持积极稳妥、留有余地、尽快发挥效益的原则，以水土保持分区措施布设、施工的季节性、施工顺序、措施保证、工程质量和施工安全，分期实施，合理安排，保证水土保持工程施工的组织性、计划性、有序性以及资金、材料和机械设备等资源的有效配置，确保工程按期完成。

2）先工程措施再植物措施，工程措施一般应安排在非主汛期，大的土方工程尽可能避开汛期。植物措施应以春、秋季为主。施工建设中，应按“先拦后弃”的原则，先期安排水土保持措施的实施。

6水土保持监测

按照《水利部关于进一步深化“放管服”改革，全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）文件要求执行。

7水土保持投资估算及效益分析

7.1投资估算

7.1.1编制原则及依据:

7.1.1.1编制原则

（1）本方案主要工程单价及工程建设人工单价与主体工程一致，不足部分采用水土保持行业标准。

（2）水土保持投资概算总表按工程措施、植物措施、临时措施、独立费用、预备费5部分计列。

（3）本方案投资概算价格水平年为2020年，林草价格依据当地市场价格水平确定。

7.1.1.2编制依据

（1）2003年1月25日，中华人民共和国水利部《关于颁发〈水土保持工程概（估）算编制规定和定额〉的通知》（水总[2003]67号）；

（2）2016年4月25日，山西省发展和改革委员会、山西省财政厅、山西省水利厅文件《山西省发展和改革委员会、山西省财政厅、山西省水利厅文件关于水土保持补偿费收费标准的通知》（晋发改价格发[2018]464号）；

（3）水利部办公厅《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号）；

（4）当地苗木、草、种子价格；

（5）主体工程设计文件的概算资料；

（6）水土保持工程设计文件及图纸。

7.1.2编制说明与估算成果

7.1.2.1编制方法

（1）基础单价

1）人工预算单价

采用主体工程单价，工程措施和植物措施的人工单价均为7.86元/工时。

2）材料预算价格

主要材料预算价格采用主体工程预算价格，不足部分按照材料原价加运杂费和采购及保管费计算，其中采购及保管费按材料运到工地价格的2%计算；苗木、草、种子的预算价格以当地市场价格加运杂费和采购及保管费计算，其中采购及保管费按运到工地价的1%计算；其他材料预算价格执行工程所在地就近城市建设工程造价管理部门颁发的工业民用建筑安装工程材料预算价格。

3)水电预算单价

按当地生产企业生产用电价格计算，初步确定用电0.86元/kw.h；用水4.55元/m3。

4）施工机械使用费：采用主体工程的施工机械台时费，不足部分采用《水土保持工程概算定额》附录中的施工机械台时费定额计算。

5）砂石料单价：采用主体工程砂石料单价，不足部分采用材料预算价格。

6）砂浆材料单价：采用主体工程单价。

（2）措施单价

工程单价包括工程措施、植物措施和临时措施三部分。

1）直接工程费=直接费+其它直接费+现场经费

①直接费=人工费+材料费+机械使用费

人工费=定额劳动量（工时）×人工预算单价(元/工时)

材料费=定额材料用量(不含苗木、草及种子费）×材料预算单价

机械使用费=定额机械使用量（台时）×施工机械台时费

②其它直接费=直接费×其它直接费率

其它直接费率取2.5%(1.3%)，土地整治费率取1.3%。

③现场经费=直接费×现场经费费率

现场经费费率取5%(4%)，土地整治费率取3%。

2）间接费=直接工程费×间接费率

间接费率取4.4%（3.3%)，土石方工程费率取5.5%。

3）企业利润=（直接工程费＋间接费）×企业利润率

工程措施按直接工程费和间接费之和的7%计算。

植物措施按直接工程费和间接费之和的5%计算。

4）税金=(直接工程费＋间接费＋企业利润)×税率

工程措施和植物措施的税率均取9%。

7.1.2.2费用构成

本方案费用构成如下：工程措施费、植物措施费、临时工程费、独立费用和基本预备费。另外，还有属于行政性收费项目的水土保持补偿费。

（1）工程措施费

工程措施费按设计工程量乘以工程单价进行编制。

（2）植物措施费

植物措施费由整地费和苗木、草、种子等材料费及种植费组成。

1）植物措施材料费由苗木、草、种子的预算价格乘数量进行编制。

2）整地、栽（种）植费按《水土保持工程概算定额》进行编制。

（3）临时工程费

1）临时防护工程

按设计方案的工程量乘以单价编制。

2）其它临时工程

按第一部分工程措施和第二部分植物措施投资的2%编制。

（4）独立费用

1）建设管理费：按第一至三部分之和的2%计算，应满足水土保持专项验收和评估的需要，不足部分从预备费中支出。

2）勘察设计费：按照《工程勘察设计收费管理规定》（国家计委、建设部 计价格[2002]10号）计算。

3）工程建设监理费：参考国家发改委、建设部发改价格[2007]670号，结合工程实际，监理费取4万元。

4）水土保持监测费：根据水土保持工程量、监测点位布设、建设工期、市场等因素，按照所需人工费、材料费、损耗费等估算，监测费取5万元。

5）水土保持设施验报告编制费：参照市场行情，水土保持设施验报告编制费考虑为9万元。

（5）基本预备费

基本预备费按工程措施、植物措施、施工临时工程、独立费用之和的3%计算。价差预备费按晋计设字（1999）608号“关于转发《国家计委关于加强对基本建设大中型项目估算中“价差预备费”管理有关问题的通知》的通知”投资价格指数一律按零计算。

（6）水土保持补偿费

根据山西省发展和改革委员会、山西省财政厅、山西省水利厅文件《关于水土保持补偿费收费标准的通知》（晋发改价格发[2018]464号）规定，本项目按照征占用土地面积一次性计征，每平方米0.4元（不足1平方米的按1平方米计）。该项目占地面积3.51hm2，水土保持补偿费1.41万元，对石油、天然气以外的矿产资源，按照开采量（采掘、采剥总量）计征，每吨0.2元。

7.1.2.3概算成果

项目水土保持总投资171.68万元（全部为方案新增）。总投资中工程措施费137万元、植物措施费2.66万元、独立费用 25.65万元（其中监测费5.00 万元，监理费 4.00 万元）、基本预备费4.96万元、水土保持补偿费1.41万元。水土保持工程投资概算详见表7-1至7-4。

表7-1  水土保持工程投资概算总表          单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建、安工程费 | 植物措施费 |  | 独立费用 | 合计（万元） | 其 中（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 栽（种） 植费 | 苗木、草种子费 |  |  | 主体已有 | 方案新增 |
| 一 | 第一部分 工程措施 | 137 |  |  |  | 137 |  | 137 |
| 1 | 采场防治区 | 80.73 |  |  |  | 80.73 |  | 80.73 |
| 2 | 加工场地防治区 | 7.39 |  |  |  | 7.39 |  | 7.39 |
| 3 | 场地道路防治区 | 48.88 |  |  |  | 48.88 |  | 48.88 |
| 二 | 第二部分 植物措施 |  | 2.66 |  |  | 2.66 |  | 2.66 |
| 1 | 采场防治区 |  | 2.66 |  |  | 2.66 |  | 2.66 |
| 三 | 第四部分 独立费用 |  |  |  | 25.65 | 25.65 |  | 25.65 |
| 1 | 建设管理费 |  |  |  | 2.79 | 2.79 |  | 2.79 |
| 2 | 水土保持监理费 |  |  |  | 4.00 | 4.00 |  | 4.00 |
| 3 | 勘察设计费 |  |  |  | 4.86 | 4.86 |  | 4.86 |
| 4 | 水土保持监测费 |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |
| 5 | 水土保持设施验收技术评估费 |  |  |  | 9.00 | 9.00 |  | 9.00 |
| 一至三部分合计 |  | 137 | 2.66 |  | 25.65 | 165.31 |  | 165.31 |
| 四 | 预备费 |  |  |  |  | 4.96 |  | 4.96 |
| 1 | 基本预备费（3%） |  |  |  |  | 4.96 |  | 4.96 |
| 五 | 水土保持补偿费 |  |  |  |  | 1.41 |  | 1.41 |
| 工程总投资 |  |  |  |  |  | 171.68 |  | 171.68 |

表7-2  水土保持工程措施概算表          单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数 量 | 单价（元） | 合价（万元） | 其中（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 主体已有 | 方案新增 |
| 第一部分 工程措施 |  |  |  |  | 137 |  | 137 |
| 一 | 采场防治区 |  |  |  | 80.73 |  | 80.73 |
| 1 | 覆土 | m3 | 4784.00 | 10 | 4.78 |  | 4.78 |
| 2 | 排水沟 | m | 2346 |  | 53.76 |  | 53.76 |
|  | 土方开挖 | m3 | 2206.19 | 12.65 | 2.79 |  | 2.79 |
|  | 土方回填 | m3 | 574.38 | 35.06 | 2.01 |  | 2.01 |
|  | 浆砌石 | m3 | 1427.94 | 342.86 | 48.96 |  | 48.96 |
| 3 | 截水沟 | m | 832 |  | 19.07 |  | 19.07 |
|  | 土方开挖 | m3 | 782.68 | 12.65 | 0.99 |  | 0.99 |
|  | 土方回填 | m3 | 203.31 | 35.06 | 0.71 |  | 0.71 |
|  | 浆砌石 | m3 | 506.58 | 342.86 | 17.37 |  | 17.37 |
| 4 | 沉砂池 | 个 | 1 |  | 2.98 |  | 2.98 |
|  | 土方开挖 | m3 | 160 | 12.65 | 0.20 |  | 0.20 |
|  | 土方回填 | m3 | 38 | 35.06 | 0.13 |  | 0.13 |
|  | 浆砌石 | m3 | 77.4 | 342.86 | 2.65 |  | 2.65 |
| 5 | 土地平整 | hm2 | 1.57 | 830.07 | 0.13 |  | 0.13 |
| 二 | 加工场地防治区 |  |  |  | 7.39 |  | 7.39 |
| 1 | 排水沟 | m | 323 |  | 7.39 |  | 7.39 |
|  | 土方开挖 | m3 | 303.30 | 12.65 | 0.38 |  | 0.38 |
|  | 土方回填 | m3 | 78.97 | 35.06 | 0.28 |  | 0.28 |
|  | 浆砌石 | m3 | 196.30 | 342.86 | 6.73 |  | 6.73 |
| 三 | 场地道路防治区 |  |  |  | 48.88 |  | 48.88 |
| 1 | 排水沟 | m | 2132 |  | 48.88 |  | 48.88 |
|  | 土方开挖 | m3 | 2005.63 | 12.65 | 2.54 |  | 2.54 |
|  | 土方回填 | m3 | 522.16 | 35.06 | 1.83 |  | 1.83 |
|  | 浆砌石 | m3 | 1298.12 | 342.86 | 44.51 |  | 44.51 |

表7-3  水土保持植物措施概算表         单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数 量 | 单价（元） | 合价（万元） | 其中（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 主体已有 | 方案新增 |
| 第二部分 植物措施 |  |  |  |  | 2.66 |  | 2.66 |
| 一 | 采场防治区 |  |  |  | 2.66 |  | 2.66 |
| 1 | 栽植刺槐 |  |  |  | 2.11 |  | 2.11 |
|  | 穴状整地（30×30） | 个 | 2592 | 0.42 | 0.11 |  | 0.11 |
|  | 栽植苗数 | 株 | 2592 | 4.66 | 1.21 |  | 1.21 |
|  | 需苗量 | 株 | 2645 | 3.00 | 0.79 |  | 0.79 |
| 2 | 种植爬山虎 |  |  |  | 0.31 |  | 0.31 |
|  | 栽植苗数 | 株 | 775 | 0.89 | 0.07 |  | 0.07 |
|  | 需苗量 | 株 | 795 | 3.00 | 0.24 |  | 0.24 |
| 3 | 紫花苜蓿 |  |  |  | 0.24 |  | 0.24 |
|  | 撒播 | hm² | 1.56 | 199.01 | 0.03 |  | 0.03 |
|  | 草籽量 | kg | 69.99 | 30.00 | 0.21 |  | 0.21 |

表7-4  水土保持独立费用概算表          单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 计算公式 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第四部分 独立费用 |  |  | 25.65 |
| 一 | 建设管理费 | （137+2.66）×2% | 2.79 |
| 二 | 水土保持监理费 | 根据工程、植物以及临时防护措施的投资，结合市场行 情确定 | 4.00 |
| 三 | 勘察设计费 |  | 4.86 |
| 1 | 勘察费 | 9（基价）×0.5（专业调整）×1.0（复杂程度调整） ×0.6（附加调整） | 2.7 |
| 2 | 设计费 | 9（基价）×0.8（专业调整）×0.5（复杂程度调整） ×0.6（附加调整） | 2.16 |
| 四 | 水土保持监测费 | 考虑投入技术人员 2 名（2 万元/人/年），材料损耗费 0.5万元，设备折旧费 0.5 万元，共计 5.00万元。 | 5.00 |
| 五 | 水土保持设施验收技术评估费 | 根据工程、植物以及临时防护措施的投资，结合市场行 情确定 | 9.00 |

7.2效益分析

7.2.1效益分析的原则和方法

主要分析和预测方案实施后，控制水土流失、恢复和改善生态环境、保障项目设施安全、促进地区经济发展等方面的环境效益和社会效益。用定性和定量相结合的方法进行分析。

7.2.2效益分析

在工程施工建设期实施的水土保持工程措施及植物措施目的是控制工程建设造成的新增水土流失，防治扰动面的土壤大量流失，维护工程的安全运行，绿化、美化环境，恢复改善工程占地区因占压、挖损、扰动破坏的土地及植被资源，其效益主要体现在基础效益、生态效益和社会效益上。

1）水土流失治理度

水土流失总治理度（%）=水土保持措施面积/建设区水土流失总面积×100%

根据建设期间采取的防治措施，本工程水土流失治理度达98.86%。

表8-5  工程建设期水土保持措施防治总面积          单位：hm2

| 序号 | 项目区 | 扰动面积 | 林草措施 | 工程措施 | 建（构）筑物 及铺装面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采场 | 2.32 | 2.26 | 0.05 | 0 |
| 2 | 加工场地 | 0.36 | 0 | 0.01 | 0.34 |
| 3 | 场地道路 | 0.82 | 0 | 0.02 | 0.79 |
| 4 | 输电线路 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
|  | 合计 | 3.51 | 2.26 | 0.08 | 1.13 |
| 水保措施面积 |  |  | 2.34 |  | 1.13 |
| 水土流失总治理度(%) |  |  | 98.86 |  |  |

2）土壤流失控制比

项目区土壤容许流失量为1000t/km2•a。本工程在采取完善的水土保持措施以后，工程占地范围内的平均土壤流失量为1000t/km2•a，水土流失控制比为1.0。

3）渣土防护率

根据建设单位提供资料，本项目建设期动用土石方量为1.0万m3，其中土方开挖0.5万m3，土方回填0.5万m3，无弃方。矿山生产过程中产生的废石（废石总量0.53万m3）已与曲沃县顺风建材有限公司签订废石购销合同，全部运往曲沃县顺风建材有限建材公司综合利用。因此，渣土防护率可达99%。

4）表土防护率

根据调查，本项目在所在地基本为裸露岩石，不具备表土剥离条件，因此本方案不进行表土剥离计算。

5）林草植被恢复率

林草植被恢复率=林草植被面积/可恢复林草植被面积×100%

工程建设结束后，本方案设计中对所有扰动的地表进行土地平整及恢复植被，针对可绿化的区域，除少部分难利用的土地以外全部采取植物措施进行绿化，本工程所采取的植物措施总面积为2.26hm2，可绿化面积为2.27m2，因此，林草植被恢复率将达到99.55%。

6）林草覆盖率

林草覆盖率=林草植被面积/项目建设区总面积×100%

本工程占地面积3.51hm2，绿化面积2.26hm2，林草覆盖率达到64.39%。

8水土保持管理

8.1组织管理

（1）为保证方案的实施，依据水土保持法及其实施条例，本项目水土保持方案的组织实施方式为：由项目业主自己组织实施，要求业主承诺和落实具体的实施保证措施，并报经方案批准机关审查同意。业主在实施审定的水土保持方案过程中，要采取公平、公开、公正的原则实行招投标制，把水保工程纳入到主体工程实施的施工中。

（2）在水土保持工程的实施过程中，建设单位、施工单位、水土保持管理部门要加强协作，共同协调各方面的关系。严格按照《水土保持法》规定的“三同时”制度和“谁开发、谁破坏，谁保护”的原则，全面认真的实施水土保持方案，根据公路主体施工进度安排，统一规划，统一部署，统一实施。

（3）建设单位明确水土保持管理机构及其职责，建立健全水土保持管理的规章制度，建立水土保持工程档案。工程开工时应向水行政主管部门备案。

8.2后续设计

（1）水土保持方案批复后，将方案制定的防治措施内容和投资纳入主体工程下一阶段的设计文件中，并单独成章。在设计时应采取招标方式，选择有水保工程设计资质的单位承担。项目下阶段设计审查时应有国家级水行政主管部门参加并提出水保持意见。已经通过的水保方案应报水行政主管部门备案。

（2）如果设计出现大的变更或因故要变更水保方案时，变更方案应在规定的时限内报水行政主管部门审批。

8.3水土保持监测

按照《水利部关于进一步深化“放管服”改革，全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）文件要求执行。

8.4水土保持监理

凡主体工程开展监理工作的项目，应当按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理。其中，征占地在 20 公顷以上或者挖填土石方总量在 20 万立方米以上的项目，应当配备具有水土保持专业监理资格的工程师；征占地 200公顷以上或者挖填土石方总量在 200 万立方米以上的项目，应当由具有水土保持工程施工监理专业资质的单位承担监理任务。

实施水土保持工程监理前，建设单位项目主管领导应与监理单位签订书面监理合同，合同中应明确水土保持工程监理任务，监理单位对水土保持工程质量、投资、进度进行全面控制的条款。

在水土保持工程监理实施过程中，监理单位应建立水土保持监理档案，随时留取施工过程中的临时防护措施影像资料

8.5水土保持施工

（1）建设期划定施工活动范围，严格控制和管理车辆机械的运行范围，不得随意行使，任意碾压。施工单位不得随意占地，防止扩大对地表的扰动范围。

（2）设立保护地表及植被的警示牌。教育施工人员保护植被，保护地表，施工过程确需清除地表植被时，应尽量保留树木，尽量移栽使用。

（3）注意施工及生活用火安全，防止火灾烧毁地表植被。

（4）对泄洪防洪设施进行经常性检查维护，保证其防洪效果和通畅。

（5）土建工程完工后，施工队伍撤离现场前，由当地水行政主管部门进行初步验收。

（6）随时投入运行的水土保持工程应有明确的管理维护要求。

（7）在主体工程施工招标文件和施工合同中应明确水土保持要求。

8.6水土保持设施验收

8.6.1检查

建设单位应经常检查项目建设区水土流失防治情况及对周边的影响，制定行之有效的实施方案，若对周边造成直接影响时应及时处理。

建设期间，由各级水行政主管部门对本项目水土保持方案的实施进行监督、检查，本项目水土保持管理机构予以配合，并按照监督检查提出的意见及时进行整改。

8.6.2验收

在主体工程竣工验收前，必须进行水土保持工程竣工验收，该专项验收由建设单位自行组织进行，竣工验收内容、程序执行《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保[2017]365号），竣工验收时必须提交《水土保持设施验收报告》、《水土保持设施验收鉴定书》、《水土保持监理总结报告》以及相关图件等。